- 一、招标项目清单

标段一（市交通委、梅山保税港区管委会）：

| 标段号 | LED灯具替换单位 |  | LED照明灯具名称 |  | 规格 |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 市交通委 |  | 1.2米T5LED灯管 |  |  | 功率：16W |  | 2728盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.6米T5LED灯管 |  |  | 功率：7W |  | 200盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2米T8LED灯管 |  |  | 功率：16W |  | 2708盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.6米T8LED灯管 |  | 功率：8W |  |  |  | 12盏 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6寸LED面板灯 |  | 功率：10W |  |  | 1925盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：5W |  |  | 2025盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：9W |  |  | 464盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED吸顶灯 |  | 功率：12W |  |  | 302盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MR16小射灯 |  | 功率：5W |  |  | 30盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED轨道灯 |  | 功率：18W |  |  | 45盏 |  |  |  |  |
|  |  | 梅山保税港区管委会 |  | 1.2米T5LED灯管 |  | 功率：16W |  |  | 1700盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.6米T8LED灯管 |  | 功率：8W |  |  | 3033盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8寸LED面板灯 |  | 功率：18W |  |  | 16盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6寸LED面板灯 |  | 功率：10W |  |  | 253盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：5W |  |  | 1967盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LED吸顶灯 |  | 功率：12W |  |  | 46盏 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MR16小射灯 |  | 功率：5W |  |  | 997盏 |  |  |  |  |

标段二（市口岸打私办、市国资委）：

| 标段号 | LED灯具替换单位 |  | LED照明灯具名称 |  | 规格 |  | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市口岸打私办 |  | 1.2米T5LED灯管 |  | 功率：16W |  | 3033盏 |  |  |
| 二 |  | 市国资委 |  | 0.6米T5LED灯管 |  | 功率：8W |  | 6831盏 |  |
|  |  |  |  | 1.2米T8LED灯管 |  | 功率：16W |  | 665盏 |  |
|  |  |  |  | 6寸LED面板灯 |  | 功率：10W |  | 300盏 |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：5W |  | 5005盏 |  |
|  |  |  |  | MR16小射灯 |  | 功率：5W |  | 1190盏 |  |
|  |  |  |  | 3头LED豆胆灯 |  | 功率：45W |  | 138盏 |  |
|  |  |  |  | 1.2米T5LED灯管 |  | 功率：16W |  | 86盏 |  |
|  |  |  |  | 1.2米T8LED灯管 |  | 功率：16W |  | 165盏 |  |
|  |  |  |  | 0.9米T8LED灯管 |  | 功率：12W |  | 132盏 |  |
|  |  |  |  | 0.6米T8LED灯管 |  | 功率：8W |  | 93盏 |  |
|  |  |  |  | 6寸LED面板灯 |  | 功率：10W |  | 130盏 |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：5W |  | 280盏 |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：9W |  | 72盏 |  |
|  |  |  |  | LED球泡灯 |  | 功率：15W |  | 36盏 |  |
|  |  |  |  | LED吸顶灯 |  | 功率：12W |  | 21盏 |  |
|  |  |  |  | MR16小射灯 |  | 功率：5W |  | 44盏 |  |

标段三（市市场监督局、市文广新闻出版局）：

| 标段号 | LED灯具替换单位 | LED照明灯具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市市场监督局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 3521盏 |
| 三 |  | 0.9米T5LED灯管 | 功率：12W | 140盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 1004盏 |
|  |  | 0.6米T8LED灯管 | 功率：8W | 3711盏 |
|  |  | 6寸LED面板灯 | 功率：10W | 3798盏 |
|  |  | 4寸LED面板灯 | 功率：5W | 222盏 |
|  |  | 3寸LED面板灯 | 功率：4W | 26盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：12W | 48盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：15W | 72盏 |
|  |  | LED吸顶灯 | 功率：12W | 175盏 |
|  |  | MR16小射灯 | 功率：5W | 16盏 |
|  | 市文广新闻出版局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 86盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 426盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 448盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：9W | 28盏 |

标段四（市国土资源局、市气象局、市城管局灯具替换）：

| 标段号 | LED灯具替换单位 | LED照明灯具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 市国土资源局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 1874盏 |
|  |  | 0.9米T5LED灯管 | 功率：12W | 540盏 |
|  |  | 0.6米T5LED灯管 | 功率：8W | 84盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 2229盏 |
|  |  | 6寸LED面板灯 | 功率：10W | 427盏 |
|  |  | 4寸LED面板灯 | 功率：5W | 223盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 64盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：12W | 162盏 |
|  |  | MR16小射灯 | 功率：5W | 723盏 |
|  | 市气象局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 358盏 |
|  |  | 0.6米T5LED灯管 | 功率：8W | 12盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 1270盏 |
|  |  | 0.6米T8LED灯管 | 功率：8W | 171盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 662盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：15W | 69盏 |
|  |  | LED吸顶灯 | 功率：12W | 58盏 |
|  |  | MR16小射灯 | 功率：5W | 122盏 |
|  | 市城管局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 254盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 318盏 |
|  |  | 0.6米T8LED灯管 | 功率：8W | 126盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 687盏 |
|  |  | LED吸顶灯 | 功率：12W | 32盏 |

标段五（市财税局、市卫计委、疾控中心、市人社局劳动大厦灯具替换）：

| 标段号 | LED灯具替换单位 | LED照明灯具名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 市财税局 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 1300盏 |
|  |  | 0.6米T5LED灯管 | 功率：8W | 300盏 |
|  |  | 6寸LED面板灯 | 功率：10W | 150盏 |
|  |  | 4寸LED面板灯 | 功率：5W | 3000盏 |
|  | 市卫计委、疾控中心 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 221盏 |
|  |  | 0.9米T5LED灯管 | 功率：12W | 16盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 1330盏 |
|  |  | 0.6米T8LED灯管 | 功率：8W | 983盏 |
|  |  | 4寸LED面板灯 | 功率：5W | 348盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 874盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：15W | 30盏 |
|  |  | LED吸顶灯 | 功率：12W | 81盏 |
|  |  | MR16小射灯 | 功率：5W | 16盏 |
|  | 市人社局劳动大厦 | 1.2米T5LED灯管 | 功率：16W | 130盏 |
|  |  | 1.2米T8LED灯管 | 功率：16W | 782盏 |
|  |  | 0.6米T8LED灯管 | 功率：8W | 600盏 |
|  |  | 6寸LED面板灯 | 功率：10W | 25盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：5W | 309盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：9W | 82盏 |
|  |  | LED球泡灯 | 功率：12W | 63盏 |

- 二、灯具技术标准要求

1、T8LED灯管

| 条款号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格T8, 1.2米/16W、0.9米/12W、0.6米/8W三种 |  |
| 2. | 产品特性：外形尺寸须符合目标替代的双端荧光灯具外形尺寸要求的T8灯管。结构采用1/2拉伸铝散热型材，以增大散热面积，扩散罩为光扩散乳白PC材料，发光均匀、无暗区，原料符合国家标准。接口固定方式为螺丝。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835或3014或5730封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 色温典型值6000K-6500K，色容差≤6。 |  |
| 5. | 显色指数大于85。 |  |
| *6. | 整灯光效大于85 lm/W（提供国家级灯具质量监督检验中心的检测报告，否则作废标处理) |  |
| 7 | 工作电压AC85-265V 50/60Hz |  |
| 8 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃. |  |
| 9 | 功率因素大于0.95。 |  |
| 10 | 防护等级：IP20 |  |
| 11 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| *12 | 驱动为宽电压设计，置于灯管铝型材腔体内部。 |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |
| *14 | 灯管提供欧盟CE相关标准认证。 |  |
| 15 | 灯具防触电级别：I类. |  |

2、T5LED灯管：

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格T5, 1.2米/16W、0.9米/12W、0.6米/8W三种 |  |
| 2. | 产品特性：外形尺寸须符合目标替代的双端荧光灯具外形尺寸要求的T5灯管。结构采用1/2拉伸铝散热型材，以增大散热面积，扩散罩为光扩散乳白PC材料，发光均匀、无暗区，原料符合国家标准。接口固定方式为螺丝。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835或3014或5730封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 色温典型值6000K-6500K，色容差≤6。 |  |
| 5. | 显色指数大于80。 |  |
| 6. | 整灯光效大于85 lm/W. |  |
| 7 | 工作电压AC85-265V 50/60Hz |  |
| 8 | 功率因素大于0.95。 |  |
| 9 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃. |  |
| 10 | 防护等级：IP20 |  |
| 11 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| 12 | 驱动为宽电压设计，置于灯管铝型材腔体内部。 |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |

3、LED筒灯:

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格：6寸/10W Φ180mm,开孔Φ160mm；4寸/6W 开孔Φ115mm, |  |
| 2. | 采用优质航空铝材散热器，整个壳体一体化成型；发光模组采用铝基板，直接接触散热器；扩散罩为光扩散乳白PC材料，各部件采用螺丝紧配，牢固无松动。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835、5730封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 驱动电源：外置独立式电源，塑料外壳。 |  |
| 5. | 色温6000K左右，色容差≤6。 |  |
| 6. | 显色指数大于80。 |  |
| 7 | 整灯光效大于90 lm/W. |  |
| 8 | 工作电压AC85-265V 50/60Hz |  |
| 9 | 功率因素大于0.9。 |  |
| 10 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃ |  |
| 11 | 防护等级：IP20 |  |
| 12 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |
| *14 | LED筒灯通过国家强制CCC认证。（提供检测报告，否则作废标处理） |  |

- LED面板灯

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格：8寸/18W、6寸/10W、4寸/5W、3寸/4W |  |
| 2. | LED面板灯采用铝边框+有机玻璃导光板+有机玻璃扩散板，美观耐用；侧光源，LED面板发光技术，亮度均匀。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835或5730封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 采用背板铝型材料作为主散热设计 |  |
| 5. | 色温4000K左右，色容差≤6。 |  |
| 6. | 显色指数大于80。 |  |
| 7 | 整灯光效大于80 lm/W. |  |
| 8 | 工作电压AC180-240V 50/60Hz |  |
| 9 | 功率因素大于0.9。 |  |
| 10 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃ |  |
| 11 | 防护等级：IP20 |  |
| 12 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |

5、LED吸顶灯：

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格Φ300/12W; |  |
| 2. | LED吸顶灯采用金属底盘配合PMMA透光罩结构。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835或5730封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 驱动电源：内置独立式电源，塑料外壳。 |  |
| 5. | 色温典型值4000K，色容差≤6。 |  |
| 6. | 显色指数大于80。 |  |
| 7 | 整灯光效大于80 lm/W. |  |
| 8 | 工作电压AC180-240V 50/60Hz |  |
| 9 | 功率因素大于0.5。 |  |
| 10 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃ |  |
| 11 | 防护等级：IP20 |  |
| 12 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |

- LED球泡灯:

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格15W、12W、9W、7W、5W |  |
| 2. | 整个壳体一体化成型；发光模组采用基板，直接接触散热器；扩散罩为光扩散乳白PC材料，原料符合国家标准；各部件采用螺丝紧配或挤压，牢固无松动。 |  |
| 3. | LED芯片采用表面贴装技术（SMT），芯片规格采用2835或3528封装结构，芯片品牌采用美国Cree、欧司朗、晶元等国际知名品牌产品封装。 |  |
| 4. | 驱动电源：内置独立式电源，塑料外壳。 |  |
| 5. | 色温典型值6000K，色容差≤6。 |  |
| 6. | 显色指数大于80。 |  |
| 7 | 整灯光效大于80 lm/W. |  |
| 8 | 工作电压AC180-240V 50/60Hz |  |
| 9 | 功率因素大于0.9。 |  |
| 10 | 工作环境：-30℃～40℃；储存温度：-30℃～85℃ |  |
| 11 | 防护等级：IP20 |  |
| 12 | 寿命：30，000小时以上； |  |
| 13 | 部分灯具需支持应急照明设施，应急标准按照国家标准。 |  |

7、其他LED灯具:

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 规格按照实际情况一律相对应进行节能改造，技术要求特征，参照LED日光灯管方案或相对应灯具，产品必须符合国家标准。 |  |

8、样品：

| 条款号 | 招标规格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 投标单位投标时，同时提供LEDT8日光灯管、LEDT5日光灯管、LED筒灯样品各一款。具体为： （1）LEDT8日光灯管：1.2米18W 一支 （2）LEDT5日光灯管：1.2米16W 一支 （3）LED筒灯： 10 W 一只 |  |

C. 招标需求的商务要求

表C 商务要求条款表

| 序号 | 商务要求条款 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容和金额签订合同。 |  |
| 2 | 合同签订时间：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》后10个工作日内。 |  |
| 3 | 工期：合同签订后60日历天内完工 |  |
| 4 | 付款方法和条件： |  |
| 5 | 售后服务及质保期： 本阶段工作结束后，若验收不通过，需免费进行相应整改，直至验收通过。 质保期：自验收合格之日起3年。 |  |
| 6 | 交货及验收 1.中标单位中标并签订合同后，于合同生效日至 2015 年9 月 30 日期间，完成项目的实施与验收。 |  |