慈溪市交通警察大队2018年度行人闯红灯及失驾人员管控采购项目

公

开

招

标

文

件

招标编号：CXFSCG2018162

招 标 人：慈溪市公安局交通警察大队    （盖章）

代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司  （盖章）

2018年7月

目  录

第一章  招 标 公 告	3

第二章  投 标 须 知	5

第三章  开标和评标须知	12

第四章  评分办法及标准	16

第五章  合同范本	17

第六章  招标内容及要求	18

第七章  商务条款	56

第八章  投标文件格式	57

- 第一章  招 标 公 告

公告日期: 2018年 7 月 26 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，宁波弘正工程咨询有限公司受慈溪市公安局交通警察大队委托，就慈溪市交通警察大队2018年度行人闯红灯及失驾人员管控采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号：   CXFSCG2018162

二、采购组织类型：  分散采购

三、项目概况：名称、数量、主要技术参数

标项：一。

内容：2018年度行人闯红灯及失驾人员管控采购。

交货期：合同签订之日起2个月内完成供货安装、调试至验收合格。

采购预算价（最高限价）： 113万 元。

主要技术参数：在慈溪市增设1套行人(非机动车）闯红灯交通管理报警系统和6处失驾人员抓拍系统。详见招标文件第六章。

四、投标方的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商。

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售

1、时间：即日起至2018年8 月 17 日16:00止（双休日及法定节假日除外）。

2、标书售价为每份400元人民币，招标文件售后不退。

3、购买招标文件方式：

（1）供应商直接登陆慈溪市公共资源交易网“电子化政府采购平台”（http://220.191.215.165/），在采购项目展示栏“投标报名”中，填写并提交“供应商登记信息”后下载电子招标文件，并于投标文件递交时缴纳上述要求的购买费用。

（2）未能网上报名并下载需购买的电子版招标文件的供应商，可以携带以下资料到宁波弘正工程咨询有限公司（古塘街道青少年宫北路1288号三楼招标部）直接购买招标文件。

A、有效的营业执照复印件（复印件加盖单位公章）；

B、法定代表人授权书（或单位介绍信）及报名人有效身份证复印件(复印件加盖单位公章)。

六、投标截止时间： 2018 年 8 月 21 日 15 时 00 分止。

七、投标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

八、开标时间：2018 年 8 月 21 日 15 时 00 分止。

九、开标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

十、投标保证金：1万元人民币。于 2018年8月17 日下午16时之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

收款单位：宁波弘正工程咨询有限公司

开户银行：中国银行慈溪孙塘支行

银行帐号：3753 5833 2140

十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采  购  人：慈溪市公安局交通警察大队

采购联系人：张静波          联系电话：0574-63331545

采购方地址： 慈溪市南二环东路1408号

招标代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司

招标代理机构联系人：陆海央  联系电话：0574-63976705

招标代理机构地址： 慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号

十二、其他事项：参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。“采购人”系指慈溪市公安局交通警察大队，“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

2、“投标供应商”系指向招标方提供投标文件的供应商；

3、“中标供应商”系指在本次招标中确定向招标方提供货物的投标供应商；

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款。

三、供应商的资格要求：

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

2、本次招标代理费为人民币 1.6万元，由中标供应商支付。中标供应商在领取中标通知书前支付给招标代理机构。招标代理费用不再另作项目，但费用在报价时综合考虑，投标报价中包含此项费用。

五、投标报价

1、投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》。开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、投标报价以人民币为结算货币，项目实施所需的货物、人工费、服务费、备品备件、运输费、安装费、验收费、购买及制作标书费、税费、利润、招标代理费及所有成本费用和其应承担的一切税费和拟获得的利润等。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中。

六、投标保证金

★1、按招标公告的规定交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标方在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）投标方相互串通投标，或者投标方以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）中标方未按规定的时间、地点与招标方签订合同的；

3、未中标的投标方的投标保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标方的投标保证金的处理：合同签订后5个工作日内按规定无息退还。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

2、特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资格审查文件包括以下内容：

1、关于资格的声明函（格式附后）；

2、有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；

3、2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

4、2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

5、无重大违法记录声明函（格式附后）；

6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式附后）；

7、投标供应商一般情况（格式附后）；

8、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

（二）商务技术文件包括以下内容：

1、法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内投标人所缴纳社保证明（均加盖公章）；

3、投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章；

4、投标书（格式附后）；

5、技术条款响应表（格式附后）；

6、商务条款响应表（格式附后）；

7、项目实施方案（格式自拟）；

8、技术培训方案（格式自拟）；

9、设备性能（格式自拟）；

10、项目负责人简历表（格式附后）；

11、业绩证明材料；

12、第四章评分表中其他得分项的证明材料。

13、投标方认为有必要提供的其他材料。

（三）报价文件包括以下内容：

1、开标一览表（格式附后）；

2、投标报价明细表（格式附后）；

3、投标单位声明函（格式附后）；

4、中小企业声明函（格式附后）。

5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式附后）；

6、投标供应商认为有必要提供的其他材料。

以上文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，三种文件分别装订、密封，并在信封上注明文件名称。

投标文件必须按第八章“投标文件格式及附件”的要求提供，若第八章没有规定格式要求的，投标供应商可自行编制。

九、投标文件的签署和装订

1、投标文件需打印或不褪色的墨水填写，在封面上标明“正本”或“副本”字样，并标明招标编号、项目名称。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标方负责。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，若正本与副本不符，以正本为准。

2、对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。

3、投标文件应按照本章第八条所列的顺序装订，成册后的投标文件不得有活页现象（活页装订现象：就是可以“拆卸”使用的方式。用卡条装订或者抽杆夹装订或者使用活页夹装订的可随意拆卸、更换、组合纸张的装订方式。）

4、所投标项需分别编制“报价文件”、“商务技术文件”、“资格审查文件”，并按要求分别密封做好标记，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或其授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

十、投标文件的递交

1、投标文件递交时应密封完好，不接受未密封的投标文件。封口处必须盖有投标方单位公章或授权代表签字，并在封皮上写明：“招标方名称”、 “项目名称”、 “采购编号”、“投标方名称”、“投标日期”、 “商务技术文件”或“报价文件”或“资格审查文件”及“开标时启封”等字样。

2、如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

★补充或修改材料应密封，由投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标方公章。

4、招标方接受投标文件时间

招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受投标文件。

通过邮寄递送投标文件时，全部投标文件及投标方认为有必要提交的其他资料应按本招标文件要求可靠密封。并以收到邮件时间为投标递交时间，本招标代理机构对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★十一、无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（10）以非纸制文本形式递交的；

（11）标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个及以上方案的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十二、标书答疑

投标方如对本招标文件存在疑问，请将书面文件在开标日5日前送至宁波弘正工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

★十四、本次公开招标采购预算价（最高限价）为113万元。其中: 各货物投标单价不得高于招标文件规定的单价最高限价，超出单价最高限价视为无效投标。

十五、投标时间及地点

详见招标公告。

十六、开标地点和时间

详见招标公告。

十七、其他

★1、如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

★2、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第八章）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向招标方和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7、本项目不允许分包及转包。

8、本文件未及事项，在签订合同时招标方与中标方友好商定。

9、本招标文件解释权归招标方。

- 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商法定代表人或授权代表必须参加。

（二）开标程序

1）对参加投标供应商法定代表人（或授权代表）进行身份确认。

2）投标供应商代表查验投标文件密封情况；

3）密封情况确认无误后，先拆封资格审查文件，宣布资格审查结果后再拆封商务技术文件，由评标委员会进行评审；

4）公布商务技术分结果后，再拆封报价文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为必要的其他内容与记录。

5）评审结束后公布综合得分。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商的法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、售后服务、公司综合实力、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分第一名的投标供应商为预中标供应商。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

★（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不予退还其投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、评标程序

1．资格性检查：根据“附表1资格性审查表”中的内容，代理机构对供应商的资格进行审查，评标委员会协助资格审查，资格审查的结果报采购人代表确认，资格审查不合格，投标无效，不进入符合性审查。

2、符合性检查：评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对符合资格的供应商的投标文件逐一进行评审，不符合的否决其投标，不进入商务技术评议。

3．商务技术评议：综合核查项目实施方案、技术培训方案、业绩、付款条件偏差等。评标委员会成员分别对其商务技术文件按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

4．报价审查

4.1开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3投标报价超出最高限价的否决其投标，不进入综合评估。

5．综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务和技术评议、报价审查的投标，评标委员会成员分别对其价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。最后计算综合得分：综合得分=商务技术得分+报价分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5．推荐预中标供应商

按评分结果由高到低排序，推荐综合得分第一名的投标供应商为预中标供应商。

6．定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定一名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。经采购人确认后，中标结果网上公告。若中标供应商被投诉有效以及其他原因导致投标无效，或者拒不签订合同的，可推荐排名第二的为中标供应商。可依此类推。

附表1                                 资格性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函； |
| 2 | 有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章； |
| 3 | 2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 4 | 2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 5 | 无重大违法记录声明函； |
| 6 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函； |
| 7 | 投标供应商一般情况； |
| 8 | 采购代理机构在资格审查过程中，从“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的，关于供应商“失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信行为记录”的信息。 此项由采购代理机构在资格审查时提供，投标文件中无须提供。（如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询。如中标候选人为失信被执行人的，应当取消中标候选人资格，重新招标。） |
| 9 | 供应商是否为联合体:本项目不接受联合体。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证正反面复印件 |  |
| 2 | 提供法定代表人授权委托书、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表近一个月内由投标人所缴纳的社保证明复印件； |  |
| 3 | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求：投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。 |
| 5 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、2条的要求：对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。 |
| 6 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容 |
| 7 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案 |
| 8 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 9 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 7 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

- 第四章  评分办法及标准

1、此次采购采用综合评分法进行评标。

2、综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分第一名的投标方作为预中标供应商。

3、本次综合评分分为：报价分、商务技术分。

（1）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标方的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标方每项评分因素的得分。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；评标委员会推荐排名第一名的投标供应商为预中标供应商。

（2）客观公正地对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（3）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4、本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评分标准表

总分：100分

| 评分内容及说明 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 报价分 （45分） | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6%（如有） 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分45分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×45%×100 | 45 |
| 商 务 技 术 分 （55分） | 项目实施方案：根据投标方提供的针对本项目实施方案（对质量、安全、文明保证措施，人员和机械配备等各方面综合考虑）的合理性、科学性、可行性进行综合考虑. 阐述内容全面详细的15-12分；阐述内容基本完整但不详细的12-8分；阐述内容不全的8-0分（未提供的得0分） | 15 |
|  | 技术培训方案：根据投标方提供的针对本项目的技术培训方案的合理性、科学性、可行性等各方面综合考虑， 内容合理全面、详细有针对性的得8-6分、内容基本合理但不详细的得6-3分、内容不全或不合理的3-0分（未提供的得0分） | 8 |
|  | 设备性能：对投标供应商提供的设备规格与性能等各方面综合考虑； 横向比较规格与性能好的得15-12分，规格与性能一般的得12-8分，规格与性能差的得8-0分（未提供的得0分）。 | 15 |
|  | 保修期及售后服务方案和承诺：根据投标供应商的售后服务方案，对其从是否具备专业售后服务队伍、其售后服务方案是否完善、备品备件情况及其他优惠措施等方面综合考虑，根据方案的可行性进行打分，优的得6-4分，良的得4-2分，一般的2-0分（未提供的得0分）。 | 6 |
|  | 本地化服务能力：包括机构、人员、设备等方面进行综合评价； 内容全面、满足本项目实施要求的得4-3分，内容全面、基本满足项目实施要求的得3-2分，内容不全面、不能满足项目实施的得2-0分（未提供的得0分）。 | 4 |
|  | 投标方具有安防行业资信等级证书壹级的得3分、贰级的得2分、三级的得1分，其他不得分。注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 3 |
|  | 投标方具有ISO9001认证的得1分。 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 1 |
|  | 自2015年1月1日起（以合同签订日期为准）有类似项目的得3分，须通过验收，投标文件中提供合同与验收报告（如无验收报告的提供合同甲方出具的证明）复印件； 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 3 |

注:1、商务技术分由评标专家对每个投标文件按评分标准单独记名打分，评标专家对每次打分不得超过评分分值范围。对缺项的项目按零分计。分数汇总后，计算算术平均值做为技术分。

2、表中分值重叠数下限包括本数，上限不包括本数。各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

3、有关证书等证明材料均应在有效期内。

第五章  合同范本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                         项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲乙双方根据                                项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容：

二、合同金额：      中标单价清单。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、工期（交货周期）

合同工期：         ；

八、合同履行时间、履行方式及履行地点：甲方指定。

九、款项支付

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

十一、质量保证及后续服务：

1、乙方应按照招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4、在质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、保修要求：

（1）保修期间乙方应拥有充足的备品备件；

（2）甲方对系统提出升级要求的，乙方应免费上门提供软件升级；

（3）乙方应定期对系统使用情况进行回访。

（4）当出现故障后，乙方维修技术人员接到甲方通知后应立即做出响应并在2小时内到达故障现场，8小时内解决问题（不可抗拒因素除外，不可抗拒因素指供电光纤通讯问题、自然灾害、因受外力设备杆件箱体损坏等等，未列入的由甲方与乙方协商确定），未能按时解决问题的，扣除人民币1000元。逾期每超过24小时，再扣除该故障点1000元。逾期累计超过300小时的，甲方有权中止合同，拒付质保金并委托第三方进行保修。如不能解决问题乙方应提供备机，不得影响甲方正常工作。

6、若在中标期间内，所投产品停产的情况下（必须出具原厂商停产证明），中标单位更换的新型号货物必须经甲方认可，技术参数相当或高于原中标型号，且价格不高于中标价格的情况下准予采购。

7、培训

现场培训：为保证设备正常工作，乙方应负责培训甲方维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。甲方有权复制设备生产厂商提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容包括以下几个方面：

- 为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；

- 产品结构和原理；

- 产品的安装和测试；

- 系统设备的正常操作和使用方法；

- 系统设备的日常维护和保养方法。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付单个合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能接采购单位书面通知后指定时间（工期）内供货的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金，乙方超过约定日期20个工作日仍不能供货的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、若乙方供货有一次验收不合格的，甲方有权拒绝支付货款。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报市公共资源交管办备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                       开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

第六章  招标内容及要求

一、货物需求一览表（慈甬路/新城大道）

| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价最高限价金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |
| 3 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |
| 4 |  |  | 交通灯信号检测器 |  |  | 交通灯信号检测器，支持8路AC220V信号接入；4路RS485接口；一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；DC12V供电。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |
| 5 |  |  | 终端服务器 |  |  | 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；支持12路IPC接入；双网卡，内置8个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V； |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  |
| 6 |  |  | 信息发布播放盒 |  |  | 安卓 播放盒 CPU：4核Cortex-A7@1.2GHz 存储参数：内存1G,内置SD卡32G 网络：有线、无线WIFI、3G/4G可选 接口：HDMI OUT×1,HDMI IN×1,AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×1,USB3.0×1,SD×1 需配合信息发布服务器使用 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500.00 |  |  |  |
| 7 |  |  | 户外LED显示屏 |  |  | 全彩交通诱导屏，点间距P4，国产灯珠，不支持盲点检测，可选配光探头及3G传输，包含接收卡及监控卡，不含发送卡，纯点阵屏 内含配室外配电及控制系统含远程上电、防雷、交通诱导屏发送,立柱高度1.5m。 |  |  |  |  | 平方米 |  |  |  |  | 3.267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38000.00 |  |  |  |
| 8 |  |  | 网络通讯（交换机） |  |  | 工业轨式 2个千兆SFP光口+4路千兆电口，电源内置9至48V双电源，工业级级联型，导轨式 黑色，IP40外壳防护等级，工作温度-40℃~ +85℃，五年质保。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 千兆SFP光模块，传输距离：单纤20公里，五年质保。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.00 |  |  |  |
| 9 |  |  | 室外音柱、功放（选配） |  |  | 接收485信号播放音柱内置音频文件，功率20w，音频信息自定义，音量大小可调节。 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |
| 10 |  |  | 电子警察指示牌 |  |  | 电子警察指示牌，820*950； |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 490.00 |  |  |  |
| 11 |  |  | 机箱 |  |  | 不锈钢（小机箱，板厚不小于1.5mm，300*200*450）、喷塑、防尘防潮防盗、自动温控，包括风扇、自动重合闸电源保护器等。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不锈钢（大机箱，板厚不小于1.5mm，450*305*595）、喷塑、防尘防潮防盗、自动温控，包括风扇、自动重合闸电源保护器等。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900.00 |  |  |  |
| 12 |  |  | 窖井管道 |  |  | 窨井500*500*500。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不锈钢发黑护套软管Φ32 |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1根75PE管（管壁厚度4mm，大理石路面开挖，管子埋深300mm） |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1根75PE管（管壁厚度4mm，绿化、小方砖开挖，管子埋深300mm） |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| 13 |  |  | 线材 |  |  | 电源线（RVV 2*10，单独引电） |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电源线（YJV-22 3*2.5带轻铠，引入抱箱） |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 光纤（室外四芯单模光纤，引入抱箱） |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 |  |  | 改造杆件 |  |  | 杆件开孔（开孔处作防水、防锈处理） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.00 |  |  |  |
| 15 |  |  | 开挖路面恢复 |  |  | 绿化路面恢复费用 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大理石路面恢复费用 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 16 |  |  | 配件 |  |  | 抱箍 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |
| 17 |  |  | 接电穿刺线夹 |  |  | 至箱变引电，穿刺线夹 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |
| （南三环杨梅大道西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 |  | 方向数 |  |  | 单向2车道（车道：西左转2） |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 900万像素镜头 |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | LED同步频闪补光灯 |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 爆闪补光灯 |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 摄像机防护罩 |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 线材 |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  | 米 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  | 米 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配件 |  |  | 抱箍 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  | 智能卡口 |  |  | 处 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （慈百路西二环西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  | 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 |  |  | 方向数 |  |  |  | 单向2车道（车道：西直行2） |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | LED同步频闪补光灯 |  |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  | 只 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 爆闪补光灯 |  |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  | 只 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 线材 |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  | 米 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  | 米 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  | 套 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 配件 |  |  |  | 抱箍 |  |  | 套 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  |  | 智能卡口 |  |  | 处 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （新城大道前应路南卡口南向北方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 |  |  | 方向数 |  |  |  | 单向3车道（车道：南3） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | LED同步频闪补光灯 |  |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 爆闪补光灯 |  |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 线材 |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  |  |  | 米 |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  |  |  | 米 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  |  |  | 套 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 配件 |  |  |  | 抱箍 |  |  |  |  | 套 |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  |  | 智能卡口 |  |  |  |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （新城大道中横线南卡口北向南方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |
| 基本情况 |  |  | 方向数 |  |  |  | 单向3车道（车道： 北3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | LED同步频闪补光灯 |  |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 爆闪补光灯 |  |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 线材 |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 配件 |  |  |  | 抱箍 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  |  | 智能卡口 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |
| （329国道掌起环东卡口西向东方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 基本情况 |  |  | 方向数 |  |  |  | 单向2车道（车道：西2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | LED同步频闪补光灯 |  |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 爆闪补光灯 |  |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 线材 |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 配件 |  |  |  | 抱箍 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  |  | 智能卡口 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |  |
| （329国道龙山达蓬路东卡口东向西方向） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |  |  |  |
| 基本情况 |  |  | 方向数 |  |  |  | 单向2车道（车道：东2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东向西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 南向北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅道及右转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  |  |  | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 900万像素镜头 |  |  |  | 900万像素工业镜头，F2.0，C接口，口径与摄像机尺寸相匹配 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | LED同步频闪补光灯 |  |  |  | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 光栅罩 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 爆闪补光灯 |  |  |  | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤1/3000s；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1750.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 摄像机防护罩 |  |  |  | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 线材 |  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 配件 |  |  |  | 抱箍 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  |  |  | 智能卡口 |  |  |  |  | 处 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| （中心设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  | 单价最高限价（元） |  |  |
| 1 | 信息发布服务器 |  |  | 内置信息发布系统软件，软硬件一体设备。 芯片：baytrail J1900 2.4GHz 存储参数：内存4G DDR3L,内置硬盘3T 接口：RJ45×2,RS232×1,USB3.0×1，USB2.0×2，SATA×,4 功能： 支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布 支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式 支持终端状态查看、远程定时开关机管理 支持紧急文本信息的插播 支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台最多接入300台终端 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |
| 2 | 中心管理服务器（行人闯红灯） |  |  | E5-2609 v4 * 2；8G DDR4 ECC REG 内存*2 ；1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA热插拔硬盘*2；千兆口*4；1+1冗余电源；2U机架式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |
|  | 中心管理服务器（失驾） |  |  | E5-2609 v4 * 2；8G DDR4 ECC REG 内存*2 ；1T 3.5吋 7200转 6Gb SATA热插拔硬盘*2；千兆口*4；1+1冗余电源；2U机架式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 24000 |  |  |
| 3 | 人脸对比服务器 |  |  | 4U机架式设备，具有1+1冗余电源；2个千兆自适应网络接口； 2颗高性能Intel 2600 CPU，144G DDR3内存，2个240GB SSD硬盘，7个4TB硬盘；支持不少于5000万人脸图片存储，每秒200张人脸图片分析和建模。支持人脸布控，布控库30万。片存储；支持集群部署； |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |
| 4 | 中心管理平台(行人闯红灯） |  |  | 结合交通人脸比对相关业务需求，可支持与人口库的对接； 支持行人闯红灯实时比对曝光功能；实时人脸抓拍预览功能；支持违法闯红灯人员审和管理，针对历史数据平台支持在审核管理页面,可以通过地点, 状态, 时间段等条件对行人闯红灯的历史数据进行查； 系统支持对行人闯红灯的历史信息(未审核,或是已审核的行人闯红灯数据)进行检索查看.可以通过点击工具栏的菜单项即可切换到人脸查询页面； 系统支持用于对路口的某个方向上行人闯红灯的次数进行统计。统计查询可以通过时间段、地点等条件对路口所指定的方向进行统计； 系统支持通过身份证号码查询已审核过后的人员闯红灯次数，针对多次违法人员进行重点管控。 用户管理 并发在线用户 ≥300 最大用户数 ≥1000 标准、协议 网管协议 SNMP 编码标准 H.265、H.264、MPEG2、MPEG4、MJPEG 通用标准 GB/T 28181-2011、ONVIF2.0+A13:J19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |

二、项目总体设计

本项目在慈甬路/新城大道路口增设1套行人（非机动车）闯红灯交通管理报警系统，在南三环杨梅大道西左转弯车道、慈百路西二环西直行车道、新城大道前应路南卡口南向北方向、新城大道中横线南卡口北向南方向、329国道掌起环东卡口西向东方向、329国道龙山达蓬路东卡口东向西方向增设6处失驾人员抓拍系统。

三、各单元设备详细功能、参数要求

1、供电单元：需走管道的采用YJV-22 3*2.5带轻铠线缆，从抱杆机箱到相机取电采用RVV 3*1.5线缆。

2、网络传输单元：至电子警察机箱取网络使用2个千兆SFP光口+4路千兆电口的工业级光收发器，均能在室外环境温度45℃时正常工作（箱体温度根据通风、散热等不同不作明确要求）。

3、补光单元：

3.1、爆闪灯：每1个相机配置1台爆闪灯（1-2车道）；

3.2、LED智能交通补光灯设置：每1个车道设置1台LED补光灯，每个LED灯配置1套光栅罩，预留线不少于5米；

3.3、LED灯照度要求：要求单个LED灯在安装光栅罩的情况下，照射到35米处时。中心亮度不高于35Lux，边缘照度（宽幅8米）不小于20Lux；

3.4、光栅罩制作要求：内部形状呈田字形横竖交错，光栅照两侧呈喇叭形开口，根据LED灯柱排列情况来确定光栅罩的内部排列情况，一个开口容纳一组（1~2个）灯柱，进深不小于20cm；

3.5、主要技术参数要求：

LED平均照明功率：≤36W

同步脉冲功率＞350W，功率可调

频闪频率：≥50Hz 自适应，无闪烁

视角/视距：45°/60m

色温：6,000-7,000K

工作电压：220VAC± 20％

波 长：380nm～850nm

工作环境温度：-20℃～+60℃

工作环境湿度：10%～90%@40℃，无凝

使用寿命：≥30000小时外壳：铸造合金铝，喷塑

防护等级：IP66

4、抓拍单元：行人（非机动车）闯红灯抓拍：每1条斑马线设置2台抓拍单元，两个方向对照抓拍；

失驾：1-2个车道采用1台900万像素的高清网络摄像（抓拍）机、3-4车道采用2台900万像素的高清网络摄像（抓拍）机(以此类推)；

根据国标要求，牌照水平象素>100,按45cm宽计算，每米的象素点在223以上。本系统采用宽动态、低照度的900万像素高清抓拍摄像机，分辨率高达4096*2160。提供车辆跟踪检测、图片抓拍及高清录像的视频流，在抓拍区域25Lux的环境照度下能正常工作且满足各项性能指标要求。

相机和杆件连接，以及LED灯接入相机采用不锈钢发黑软管护套保护线缆，杜绝了感应电对设备的影响。

900万高清网络抓拍（摄像）机：

1）、900 万像素 1英寸全局曝光靶面，最大分辨率可达 4096*2160,帧率25 帧

2）、支持双快门，支持视频流和抓拍图片同时输出，在抓拍的同时进行 视频监控

3）、支持双码流，采用先进的视频压缩技术 H.265编码，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持 MJPEG 编码，抓拍图片采用 JPEG 编码， 图片质量可设

4）、支持抓拍同步闪光灯输出,最多可支持3路闪光灯同步输出,支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等

5）、支持红绿灯信号状态输入，红灯、绿灯下可设置不同的触发方式

6、支持多种抓拍方式（光耦隔离输入普通线圈抓拍、光耦隔离输入线 圈测速抓拍、RS-485 触发抓拍、视频检测抓拍、IO 触发抓拍）

7）、支持智能识别功能

7.1）内置车牌识别功能

7.2)内置车型识别功能

7.3)内置车身颜色识别功能

7.4)内置压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违章检测功能

8)、支持违章连续抓拍功能

9)、支持车牌照抠图功能

10）、支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

11）、支持RS-485功能,可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备

12）、摄像机高级参数配置功能

12.1）视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡

12.2）视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能

12.3）信号灯同步控制功能

13）、支持本地视频预览，CVBS信号或HD-SDI信号输出

14）、支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

15）、支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传

16）、超强的网络功能，支持多种图片上传方式（FTP、海康SDK布防等）

17）、支持交通数据统计功能

18）、支持硬件看门狗

19）、支持配置文件导入导出

主要技术参数：

| 1 | 传感器类型 | 1英寸全局曝光靶面 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 分辨率 | 4096(H)×2160(V)（仅供参考） |
| 3 | 最小照度： | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
| 4 | 快门 | 支持双快门，图片、视频1/25秒至1/100，000秒分别可调 |
| 5 | 帧率 | 25fps |
| 6 | 视频压缩标准 | H.265压缩视频流输出，可设置的码率调节功能 |
| 7 | 输出图片格式 | JPEG；图片质量可设； |
| 8 | 存储功能 | 支持SD/SDHC，USB存储设备； 增设一块32GSDHC闪迪内存卡，速度class 10 533X用于图片缓存。 |
| 9 | 接口 | 10M/100M/1000M自适应RJ45接口，支持热插拔；RS-232、RS-485半双工接口 |
| 10 | 输入 | 4路及以上外部触发输入 |
| 11 | 触发输出 | 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 |
| 12 | 数据采集 | 车流量数据采集 |
|  | 车速检测 | 瞬时车速检测 |
| 13 | 瞬时车速检测 | 要求误差＜10% |
| 14 | 补光方式 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光 |
| 15 | 系统功能 | 支持车牌识别、通行车辆和违法（闯红灯等）车辆信息捕获 |
|  |  | 交通信号灯亮度自动同步及颜色自动校正 |
|  |  | 捕获率：通行车辆捕获率白天≥98%；晚上≥95% |
|  |  | 车牌识别准确率：白天≥95%；晚上≥90% |
|  |  | 识别车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌，新能源车牌 |
|  |  | 支持IO扩展盒的接入 |
|  |  | 支持接入终端服务器 |
|  |  | 具有网络防雷 |
| 16 | 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz或 DC12V±10% |
| 17 | 功耗 | ＜20W |
| 18 | 工作环境温度 | -30℃~70℃ |
| 19 | 工作环境湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |

镜头要求：使用定焦镜头，焦距根据立杆距离范围由供应商自己确定，尺寸、分辨率满足摄像机像素要求。

摄像机防护罩：铝合金、防尘防雨防锈、自动温控（风冷）、上层遮阳罩防护，一般采用成熟的商业化产品，护罩大小根据里面所安装设备多少、大小、散热等综合考虑。

5、信息发布单元：全彩交通诱导屏，点间距P4，国产灯珠，可选配光探头及3G传输，包含接收卡及监控卡、发送卡，纯点阵屏，内含配室外配电及控制系统含远程上电、防雷、交通诱导屏发送,立柱高度2.5m，与中心管理平台软件(行人闯红灯）相匹配。

6、中心管理单元：

人脸比对服务器：

电源：支持220V双路或单路可插拔电源接入。热拔插1+1冗余电源模块。

接口：支持14块硬盘接口、8个百兆/千兆自适应网络接口、3个VGA接口、4个USB3.0接口和4个USB2.0接口；

视频云结构化服务器应具备技术先进性，支持40颗GPU芯片；

支持断电恢复后自启动；

支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据；

支持本地存储5000万人脸图片；

支持本地存储扩容；

★大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于200张/秒；

★人脸图片建模成功率不低于99%；

支持多机集群运行；

支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持实时预览人脸抓拍机界面；支持接入不少于160路脸抓拍机；

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片；

★单人图片的人脸检出率不低于99%；

支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸；

支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸；

支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸；

支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸；

支持识别102×126~1600万像素人脸图片；

支持识别不低于7MB人脸图片；

支持比对左右偏转大角度，上下偏转大角度的人脸图片；

★支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%；

★支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年人脸；

★支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%；

★支持识别人脸是否微笑，微笑识别检出率不低于99%；

★支持识别人脸是否高危人群；

支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片；

★支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出；

★支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度；比对性能不低于32对/S；1V1比对响应时间不超过1秒；

支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持报警、操作日志以文档形式一键导出；

支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时；

支持网络参数配置功能；

支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示；

支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息；

支持对黑名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签1个、报警相似度阈值、报警时间、黑名单库选择进行编辑；

支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中人脸图片；

支持黑名单库容量不低于100万；

支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机；

★黑名单实时报警首位命中准确率不低于99%；

★黑名单库实时报警误报率不超过0.01%；

★黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%；

支持黑名单报警历史信息查询；

支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息；

支持黑名单报警历史信息导出；

支持添加、删除、修改用户名、密码、用户描述；

支持用户首次登陆密码更改；

支持查看设备版本信息、芯片实时使用率；

支持对校验后的升级文件进行软件升级；

支持一键恢复默认出厂设置；

中心管理平台(行人闯红灯）：

结合交通人脸比对相关业务需求，可支持与人口库的对接；

支持行人闯红灯实时比对曝光功能；实时人脸抓拍预览功能；支持违法闯红灯人员审和管理，针对历史数据平台支持在审核管理页面,可以通过地点, 状态, 时间段等条件对行人闯红灯的历史数据进行查；

系统支持对行人闯红灯的历史信息(未审核,或是已审核的行人闯红灯数据)进行检索查看.可以通过点击工具栏的菜单项即可切换到人脸查询页面；

系统支持用于对路口的某个方向上行人闯红灯的次数进行统计。统计查询可以通过时间段、地点等条件对路口所指定的方向进行统计；

系统支持通过身份证号码查询已审核过后的人员闯红灯次数，针对多次违法人员进行重点管控。

用户管理 并发在线用户 ≥300

最大用户数 ≥1000

标准、协议 网管协议 SNMP

编码标准 H.265、H.264、MPEG2、MPEG4、MJPEG 通用标准 GB/T 28181-2011、ONVIF2.0+A13:J19

中心管理平台(失驾）：

支持失驾人员管控：针对涉及到失驾人员驾驶车辆的违法行为，通过后端“人脸对比服务器”对卡口图片中驾驶员人脸比对和分析，对失驾人员进行提取，系统对驾驶人员进行比对分析后会将相似度高的图像提交失驾审核，人工审核后进行处理；系统提供统一的违法嫌疑车查询功能，从而方便开展相关违法类型车辆的专项整治行为。针对失驾嫌疑车辆，系统可支持语音提醒，弹窗报警；

支持车辆检索：包括精准找车、车牌搜车、按车标、车辆品牌子品牌等检索；

支持车辆轨迹查询；

7、防雷单元：箱体、杆件均须打接地桩，接地桩的数量、长度以接地电阻符合国标要求（一般要求小于等于10欧）为依据，输入总电源接防雷模块，每个杆件抱箱内再单独设置1路电源防雷模块，采用六类室外网线，网线使用室外六类（金属外壳）水晶头，信号线采用金属编制屏蔽线。从防护罩引出到横臂杆引入之间用不锈钢发黑金属软管保护，金属软管一端与杆件接触良好。其它网络、信号接口防雷措施由工程商自行确定。除非遇到特殊情况，一般要求金属杆件内和地下管道内走线，尽量避免架空引线。要求相机护罩和金属软管有效接触，避免感应电的存在。

8、箱体、窨井、管道等基础单元以及其他辅助单元：为确保号牌识别率，摄像（抓拍）机安装位置尽量位于摄像（抓拍）车道范围的中心上方。

挑臂长度除符合摄像（抓拍）机安装角度要求外还须考虑补光灯的补光角度、安装位置，确定挑臂长度后具体尺寸要求详见图纸。

箱体：不锈钢（板厚不小于1.5mm）、喷塑、铜质锁芯防锈蚀、防尘、防潮、自动温控。

本项目设备均为借杆安装设备，行人闯红灯抓拍系统借用信号灯杆件安装，失驾部分借用电子警察以及卡口杆件安装。

窨井管道：窖井尺寸为500mm*500mm*500mm，井盖的嵌入深度为20mm，井盖由聚合物（聚合物为各种高分子材料及其再生品、不饱和聚酯树脂）制成，符合GB/T 8237的规定。

本项目管道施工涉及到：慈甬路新城大道东北角大理石路面开挖敷设PE管和内侧绿化路面开挖敷设PE管。使用1根PEΦ75管，埋深要求低于路面300mm，壁厚要求4mm。

- 第七章  商务条款

一、付款方式：

- 货物全部到场并安装调试验收合格后，付至合同总额的95%，质保期满后（自验收合格日起计）无息退还。

上述款项在中标供应商提供正式税务发票后支付。

二、履约保证金金额：中标供应商提供的履约保证金为合同价款的10％。在签订合同前支付给采购人，中标供应商完成合同履约后五个工作日内无息退还。

三、交货期：合同签订后2个月内完成供货、安装至验收合格。

四、交货地点

采购人指定地点。

★五、质保金及质保期

质保期至少三年（自验收合格之日），合同总额的5%作为质保金，在质保期满后无息退还。

六、验收

由采购人自行组织验收，验收时履行合同的货物参数须与招标内容及要求一致。招标货物清单所列货物属于国家交通标准标志的，货物质量、施工应符合现行国家标准。其它指标满足国家相关公共安全行业标准要求。

七、售后服务

1、服务响应：投标方（或第三方）应在浙江设立相应的技术支持及售后服务网点，确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标方应具备交钥匙工程的能力。服务应包括产品提供、配套设备提供、设备安装、调试、保修及保修期外的有偿维护。

有24小时服务热线电话，接到用户维修电话后1小时响应，2 小时内到达采购人现场，8小时内修复完成。如不能解决问题应提供备机，不得影响采购人正常工作。

2、中标方应保证其提供的货物是原装的、全新的、未使用过的，必须确保货品及其所有配件的完整性，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。对于招标文件没有列出，而对货物的正常使用和维护必不可少的且应属于货物需求配套的部件、配件等，中标方须给以补充。

备品备件：投标方应注明投标货物的备品备件名称，价格计入投标总价中。

3、采购人在产品使用中遇到问题，中标方应提供专业技术人员及时处理。凡在质保期内的产品出现非使用方人为因素造成的质量问题，中标方必须及时给予退换产品。

4、中标供应商必须负责提供相关免费的使用维护保养培训工作。

5、在试运行一个月内，中标单位应实行三包人员跟踪服务。

八、其他约定

★1、中标通知书发出后10天内签订合同，否则采购人有权取消中标供应商的中标资格，推荐排名居次的供应商为中标供应商。

2、招标方在本次采购中使用的货物不受第三方关于专利权、版权、设计及其他知识产权或使用许可的限制，若发生法律纠纷，完全由供应商应诉，并承担所有法律责任。

3、其他设备（材料）要求

1）所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。

2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标方都应提供并在投标文件中明确列出。

4）如招标文件中描述可能存在遗漏之处以及与现场情况描述不一致之处，均以现场实际情况为准，各投标方的投标文件应根据现场实际情况，在本招标文件的基础上进行完善。

本项目是交钥匙工程，且为固定总价要求进行报价，缺项报价的内容已包含在固定总价，不得事后增加。

5）所有货物在交货时提供出厂合格证等质量证明文件。

- 4、在项目实施期间发生的一切安全事故及其它事故，由供应商负责，与采购人无涉。

- 第八章  投标文件格式

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（资格审查文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件一              关于资格的声明函

致：（招标方）

关于贵方       年   月   日对编号为           的项目发出的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的（服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的营业执照副本复印件；

2、2018年1月-2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；

3、2018年1月-2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟）；

4、无重大违法记录声明函；

5、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函；

6、投标供应商一般情况；

7、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

有效的营业执照副本复印件加盖公章

依法纳税的完税凭证复印件

2018年1月至2018年5月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

依法缴纳社保的凭证复印件

2018年1月至2018年5月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

附件二

无重大违法记录的声明函

（采购人）               ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标供应商盖章：           （公章）

法定代表人或授权代表签字：           （签字）

年     月    日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件三

### 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：  采购人

本公司在参加项目编号为             的                           （项目名称）政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商名称：                     （公章）

供应商法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年    月    日

附件四                  投标供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或全权代表签字：

年     月    日

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（商务技术文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件五               法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证复印件（加盖公章）

附件六              法定代表人授权委托书

致                   ：

（投标方全称）法定代表人        （ 姓名）授权            （姓名）为全权代表，参加贵公司组织的                    项目（招标编号        ）招投标活动，全权代表本公司处理招投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。全权代表在招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担全部责任。全权代表无转委托权，特此授权。

本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效。

全权代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方

投标方（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

全权代表签字：

日     期：

授权代表身份证件复印件（加盖公章）

授权代表近一个月内由投标人所缴纳的社保证明复印件（加盖公章）

投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章

附件七                             投标书

致              ：

_________________________  (投标方全称)授权______ __________ (全权代表姓名)___________ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标编号为                    的                                       项目的招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标方须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、提供投标方须知规定的全部投标文件。

3、我方已支付金额为            的投标保证金。

4、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

10、投标有效期为自开标日起 90日。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________

邮编：_______   __

电话：____________

传真：____________

投标方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

日　期：

附件八              技术条款响应表

投标供应商名称：  　　　　 　　（公章）

采购编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商根据自己的情况对“第六章招标内容及要求”进行响应；并在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件九                商务条款响应表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（公章）：

招标编号：

注：对照商务条款逐项比较填写

注：对照招标文件第七章商务条款逐项比较填写。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

项目实施方案

（格式自拟）

技术培训方案（格式自拟）；

附件十

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务内容 |  | 业主单位联系人及电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

（第四章评分表中其他得分项的证明材料）

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（报价文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件十一

开标一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位，单价四舍五入保留两位小数。

2、有关投标价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价包括但不仅限于项目实施所需的货物、人工费、服务费、备品备件、运输费、安装费、验收费、购买及制作标书费、税费、利润、招标代理费及其他一切费用等。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在总报价中，此投标报价为最终报价，单价在结算时不作调整。

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

附件十二             投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 慈甬路/新城大道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 8 |  |  |
| 4 | 交通灯信号检测器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 终端服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 信息发布播放盒 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 户外LED显示屏 |  | 平方米 | 3.267 |  |  |
| 8 | 网络通讯（交换机） |  | 只 | 5 |  |  |
|  |  |  | 只 | 10 |  |  |
| 9 | 室外音柱、功放（选配） |  | 台 | 8 |  |  |
| 10 | 电子警察指示牌 |  | 块 | 8 |  |  |
| 11 | 机箱 |  | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 窖井管道 |  | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 米 | 8 |  |  |
|  |  |  | 米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 米 | 8 |  |  |
| 13 | 线材 |  | 米 | 280 |  |  |
|  |  |  | 米 | 600 |  |  |
|  |  |  | 米 | 60 |  |  |
|  |  |  | 米 | 600 |  |  |
|  |  |  | 米 | 600 |  |  |
|  |  |  | 套 | 280 |  |  |
| 14 | 改造杆件 |  | 套 | 8 |  |  |
| 15 | 开挖路面恢复 |  | ㎡ | 2.4 |  |  |
|  |  |  | ㎡ | 4.8 |  |  |
| 16 | 配件 |  | 套 | 8 |  |  |
| 17 | 接电穿刺线夹 |  | 个 | 1 |  |  |
| 南三环杨梅大道西 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 米 | 15 |  |  |
|  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 慈百路西二环西 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 米 | 15 |  |  |
|  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 新城大道前应路南卡口南向北方向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 2 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 3 |  |  |
|  |  |  | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 60 |  |  |
|  |  |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 7 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 新城大道中横线南卡口北向南方向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 2 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 4 |  |  |
|  |  |  | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 60 |  |  |
|  |  |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 8 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 329国道掌起环东卡口西向东方向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 米 | 15 |  |  |
|  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 329国道龙山达蓬路东卡口东向西方向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 900万像素镜头 |  | 只 | 1 |  |  |
| 3 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 | 2 |  |  |
|  |  |  | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 爆闪补光灯 |  | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 摄像机防护罩 |  | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 线材 |  | 米 | 30 |  |  |
|  |  |  | 米 | 15 |  |  |
|  |  |  | 套 | 15 |  |  |
| 7 | 配件 |  | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 处 | 1 |  |  |
| 中心设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 中心管理服务器（行人闯红灯） |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 中心管理服务器（失驾） |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 人脸对比服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 中心管理平台(行人闯红灯） |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、投标供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目可自行添加。

2、本表中的合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- 附件十三                   投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件十四                    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

附件十五

（残疾人福利性单位声明函，如是请提供；）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                （单位）负责人               （姓名）合法授权参加                   项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在厉害关系 □存在下列利害关系        ：

A投资关系   B行政隶属关系   C业务指导关系

D其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称）                     之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

注：1、“政府采购活动现场确认声明书”非投标文件组成内容，无须在投标文件中提供。

2、“政府采购活动现场确认声明书”在开标现场由招标代理机构提供给各供应商签署。