慈溪市交通警察大队慈溪市2018年度交警科技设施入围采购项目

公

开

招

标

文

件

招标编号：CXFSCG2018180

招 标 人：慈溪市公安局交通警察大队   （盖章）

代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司  （盖章）

2018年9月

目  录

第一章  招 标 公 告	3

第二章  投 标 须 知	5

第三章  开标和评标须知	12

第四章  评分办法及标准	16

第五章  合同范本	19

第六章  招标内容及要求	23

第七章  商务条款	42

第八章  投标文件格式	44

- 第一章  招 标 公 告

公告日期: 2018年9月 10日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律规定，宁波弘正工程咨询有限公司受慈溪市公安局交通警察大队委托，就慈溪市交通警察大队慈溪市2018年度交警科技设施入围采购项目进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标。

一、项目编号: CXFSCG2018180

二、采购组织类型：分散采购

三、项目概况：名称、数量、主要技术参数

子包号：一

采购内容：慈溪市交警科技设施采购

服务期：至2019年6月30日止或采购总量800万元。

采购预算价（最高限价）：800万元

入围供应商：三家。

主要技术参数：项目所需的主要设备、机箱杆件等基础设备、中心设备、质量检测服务等，详见招标文件第六章。

四、投标方的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的的供应商。

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售

1、时间：即日起至2018年9月 28日16:00时止（双休日及法定节假日除外）。

2、标书售价为每份400元人民币，招标文件售后不退。

3、购买招标文件方式：

（1）供应商直接登陆慈溪市公共资源交易网“电子化政府采购平台”（http://220.191.215.165/），在采购项目展示栏“投标报名”中，填写并提交“供应商登记信息”后下载电子招标文件，并于投标文件递交时缴纳上述要求的购买费用。

（2）未能网上报名并下载需购买的电子版招标文件的供应商，可以携带以下资料到宁波弘正工程咨询有限公司（古塘街道青少年宫北路1288号三楼招标部）直接购买招标文件。

A、有效的营业执照复印件（复印件加盖单位公章）；

B、法定代表人授权书（或单位介绍信）及报名人有效身份证复印件(复印件加盖单位公章)。

六、投标截止时间： 2018 年10月16 日14时30 分止。

七、投标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

八、开标时间： 2018年 10月16 日14时 30分。

九、开标地点：浙江省慈溪市公共资源交易中心二楼第四开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）。

十、投标保证金：8万元人民币。于 2018年 9月28 日下午16时之前交纳并到账（否则以无效标处理）。

收款单位：宁波弘正工程咨询有限公司

开户银行：中国银行慈溪孙塘支行

银行帐号：3753 5833 2140

十一、采购人或其委托代理机构联系方式：

采  购  人：慈溪市公安局交通警察大队

采购联系人：张静波          联系电话：0574-63331545

采购方地址： 慈溪市南二环东路1408号

招标代理机构：宁波弘正工程咨询有限公司

招标代理机构联系人：陆海央  联系电话：0574-63976705

招标代理机构地址： 慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号

十二、其他事项：参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记。

- 第二章  投 标 须 知

一、适用范围

仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务。

二、定义

1、“招标方”系指组织本次招标的代理机构和采购人。“采购人”系指慈溪市公安局交通警察大队，“代理机构”系指宁波弘正工程咨询有限公司。

2、“投标供应商”系指向招标方提供投标文件的供应商；

3、“中标供应商”系指在本次招标中确定向招标方提供货物的投标供应商；

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指慈溪市公共资源交易管理办公室。

7、“★”系指本招标文件中实质性条款。

三、供应商的资格要求：

详见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标方自行承担与投标有关的全部费用。

2、本次采购代理费用由入围供应商支付，招标代理机构向第一名入围供应商收取服务费3万元，向第二名入围供应商收取服务费2.3万元，向第三名入围供应商收取服务费1.3万元。入围供应商在领取中标通知书前支付给招标代理机构。招标代理费用不再另作项目，但费用在报价时综合考虑，投标报价中包含此项费用。

五、投标报价

1、投标方应按招标文件要求认真填写《开标一览表》。开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2、投标报价以人民币为结算货币，包括项目实施所需的货物、人工费、备品备件、服务费、运输费、安装调试费、验收费、培训、购买及制作标书费、税费、招标代理费及其他一切费用。此报价为最终报价，单价在结算时不做调整。按实结算。

六、投标保证金

★1、按招标公告的规定交纳并到账，否则以无效标处理。

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标方在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）履约保证金未按规定交纳或不足的；

（3）投标方相互串通投标，或者投标方以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，或者在开评标过程中无理取闹恶意扰乱开评标秩序，或者违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的；

（4）中标方未按规定的时间、地点与招标方签订合同的；

3、未中标的投标方的投标保证金的处理：中标通知发出后5个工作日内按规定无息退还。

4、中标方的投标保证金的处理：合同签订后5个工作日内按规定无息退还。

七、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90日。

2、特殊情况下，招标方可与投标方协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

八、投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

（一）资格审查文件包括以下内容：

1、关于资格的声明函（格式附后）；

2、有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章；

3、2018年1月至2018年7月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

4、2018年1月至2018年7月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

5、无重大违法记录声明函（格式附后）；

6、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函（格式附后）；

7、投标供应商一般情况（格式附后）；

8、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

（二）商务技术文件包括以下内容：

1、法定代表人身份证明（格式附后）及法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权委托书（格式附后）、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表2018年7月由投标供应商所缴纳的社保证明（均加盖公章）；

3、投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章；

4、投标书（格式附后）；

5、技术条款响应表（格式附后）；

6、商务条款响应表（格式附后）；

7、项目实施方案（格式自拟）；

8、技术培训方案（格式自拟）；

9、售后服务方案和承诺；（格式自拟）；

10、本地化服务能力（格式自拟）；

11、项目负责人简历表（格式附后）；

12、项目技术负责人简历表；

13、专业人员配备情况（如有,复印件加盖公章）；

14、第四章评分表中其他得分项的证明材料。

15、投标方认为有必要提供的其他材料。

（三）报价文件包括以下内容：

1、开标一览表（格式附后）；

2、投标报价明细表（格式附后）；（另须提供EXCEL2003或EXCEL能兼容的电子版）

3、投标单位声明函（格式附后）；

4、中小企业声明函（格式附后）；

5、残疾人福利企业声明函（若有，格式附后）；

6、投标供应商认为有必要提供的其他材料。

以上文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成，三种文件分别装订、密封，并在信封上注明文件名称。

投标文件必须按第八章“投标文件格式及附件”的要求提供，若第八章没有规定格式要求的，投标供应商可自行编制。

九、投标文件的签署和装订

1、投标文件需打印或不褪色的墨水填写，在封面上标明“正本”或“副本”字样，并标明招标编号、项目名称。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标方负责。投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，若正本与副本不符，以正本为准。

2、对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。

3、投标文件应按照本章第八条所列的顺序装订，成册后的投标文件不得有活页现象（活页装订现象：就是可以“拆卸”使用的方式。用卡条装订或者抽杆夹装订或者使用活页夹装订的可随意拆卸、更换、组合纸张的装订方式。）

4、所投标项分别编制“报价文件”、“商务技术文件”、“资格审查文件”，并按要求分别密封做好标记，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或其授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

十、投标文件的递交

1、投标文件递交时应密封完好，不接受未密封的投标文件。封口处必须盖有投标方单位公章或授权代表签字，并在封皮上写明：“招标方名称”、 “项目名称”、 “采购编号”、“投标方名称”、“投标日期”、 “商务技术文件”或“报价文件”或“资格审查文件”及“开标时启封”等字样。

2、如果投标方未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标方可以书面向招标方已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

★补充或修改材料应密封，由投标方法定代表人或其授权代表签字并加盖投标方公章。

4、招标方接受投标文件时间

招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受投标文件。

通过邮寄递送投标文件时，全部投标文件及投标方认为有必要提交的其他资料应按本招标文件要求可靠密封。并以收到邮件时间为投标递交时间，本招标代理机构对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★十一、无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（9）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（10）以非纸制文本形式递交的；

（11）标项以赠送方式投标的，对一个标项提供两个及以上方案的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十二、标书答疑

投标方如对本招标文件存在疑问，请将书面文件在开标日5日前送至宁波弘正工程咨询有限公司（慈溪市古塘街道青少年宫北路1288号），招标方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方均对此无异议。

十三、特别声明

价格是评标的重要因素之一，但最低报价不是中标的唯一依据。

★十四、本次公开招标采购最高限价为800万元人民币，投标报价超出采购最高限价的为无效投标。其中: 各分项货物投标单价不得高于招标文件规定的单价最高限价，超出单价最高限价视为无效投标。

十五、投标时间及地点

详见招标公告。

十六、开标地点和时间

详见招标公告。

十七、其他

★1、如果有确凿证据证明各投标方之间存在串标等舞弊、违法行为，认为将损害自身利益，有权拒绝存在此行为的投标方投标或投标作废。

★2、参加采购响应的供应商中，有两家或两家以上供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查、符合性审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会集体决定，并以书面记录评审委员会的决定理由。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

3、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第八章）。

（3）对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向招标方和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（5）《中小企业声明函》由供应商提交，如供应商为代理商的，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

4、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第八章附件）,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

6、本项目不允许分包及转包。

7、本文件未及事项，在签订合同时招标方与中标方友好商定。

8、本招标文件解释权归招标方。

- 第三章  开标和评标须知

一、开标

（一）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标供应商法定代表人或授权代表必须参加。

（二）开标程序

1）对参加投标供应商法定代表人（或授权代表）进行身份确认。

2）投标供应商代表查验投标文件密封情况；

3）密封情况确认无误后，先拆封资格审查文件，宣布资格审查结果后再拆封商务技术文件，由评标委员会进行评审；

4）公布商务技术分结果后，再拆封报价文件，进行公开唱标，唱标内容为投标文件正本中“开标一览表”内容，以及招标方认为必要的其他内容与记录。

二、评标委员会

（一）评标委员会依法由5人及以上奇数的人员组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

（二）询标期间，投标供应商的法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

三、评标原则与方法

（一）评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标供应商提供服务的价格、售后服务、公司综合实力、履约能力等进行综合分析考评，由评委按照招标文件规定的评分标准记名并独立打分，推荐综合得分前三名的投标供应商为预入围供应商。

（二）客观、公正的对待所有投标供应商，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

★（三）在开标、投标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格，并不予退还其投标保证金。

（四）在评标过程中，评标成员不得与投标供应商私下交换意见，在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

（五）招标方不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

四、评标程序

1．资格性检查：根据“附表1资格性审查表”中的内容，代理机构对供应商的资格进行审查，评标委员会协助资格审查，资格审查的结果报采购人代表确认，资格审查不合格，投标无效，不进入符合性审查。

2、符合性检查：评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对符合资格的供应商的投标文件逐一进行评审，不符合的否决其投标，不进入商务技术评议。

3．商务技术评议：综合核查项目实施方案、技术培训方案、设备性能、企业实力、业绩、付款条件偏差等。评标委员会成员分别对其商务技术文件按第四章评分办法及标准的规定进行打分。

4．报价审查

4.1开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本条第二款的规定经投标方确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

4.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3投标报价超出最高限价的否决其投标，不进入综合评估。

5．综合评估：通过资格性审查、符合性审查、商务和技术评议、报价审查的投标，评标委员会成员分别对其价格按第四章评分办法及标准的规定进行打分。最后计算综合得分：综合得分=商务技术得分+报价分。

评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5．推荐预入围供应商

按评分结果由高到低排序，推荐综合得分前三名的投标供应商为预入围供应商。

6．定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定三名入围供应商。入围候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定入围人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。经采购人确认后，中标结果网上公告。若入围供应商被投诉有效以及其他原因导致投标无效，或者拒不签订合同的，可推荐排名第四的为入围供应商。可依此类推。

附表1                                 资格性审查表

| 序号 | 审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函； |
| 2 | 有效的营业执照副本复印件加盖供应商公章； |
| 3 | 2018年1月至2018年7月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 4 | 2018年1月至2018年7月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章； |
| 5 | 无重大违法记录声明函； |
| 6 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函； |
| 7 | 投标供应商一般情况； |
| 8 | 采购代理机构在资格审查过程中，从“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询到的，关于供应商“失信被执行人、重大税收违法案件当事人和政府采购严重违法失信行为记录”的信息。 此项由采购代理机构在资格审查时提供，投标文件中无须提供。（如遇网络中断或受到攻击等突发性不可抗拒的事件，一时无法恢复的，可以只对中标候选人事后查询。如中标候选人为失信被执行人的，应当取消中标候选人资格，重新招标。） |
| 9 | 供应商是否为联合体：本项目不接受联合体。 |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证正反面复印件 |  |
| 2 | 提供法定代表人授权委托书、其授权代表身份证正反面复印件及授权代表2018年7月由投标供应商所缴纳的社保证明复印件； |  |
| 3 | 投标人按采购文件要求缴纳投标保证金的； |  |
| 4 | 投标有效期 | 符合第二章“投标须知”第七、1条的要求：投标有效期90日。 |
| 5 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、2条的要求：对本招标文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标方应按要求填写、签署和加盖公章。所有投标文件均须由投标方加盖公章，并由法定代表人或法定代表人授权签署。投标方写全称。 |
| 6 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容 |
| 7 | 其他 | 对同个子包不允许提供两个投标方案 |
| 8 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 9 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 10 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

- 第四章  评分办法及标准

1、此次采购采用综合评分法进行评标。

2、综合评分法：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分前三名的投标方作为预入围供应商。

3、本次综合评分分为：报价分、商务技术分。

（1）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标方的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标方每项评分因素的得分。评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会推荐排名前三名的投标供应商为预中标供应商。

（2）客观公正地对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

（3）评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

4、计算报价只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评分标准表

总分：100分

| 评分项目 |  |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 （60分） | 项目实施方案：根据投标供应商提供的针对本项目实施方案（对质量、安全、文明保证措施，项目实施所需的人员和机械配备等各方面综合考虑）的合理性、科学性、可行性进行综合考虑，阐述内容全面详细、合理且可行的9-6分；阐述内容基本完整但不详细，合理且可行的6-4分；阐述内容不全，不合理或不可行的4-0分（未提供的得0分） |  | 9 |
|  | 技术培训方案：根据投标方提供的针对本项目的技术培训方案的合理性、科学性、可行性等各方面综合考虑，内容合理全面、详细有针对性的得5-4分、内容基本合理但不详细的得4-3分、内容不全或不合理的3-0分（未提供的得0分） |  | 5 |
|  | 售后服务方案和承诺：评委根据投标方的售后服务方案和承诺，对其从是否具备专业本地售后服务队伍、其售后服务方案是否完善、备品备件情况及其他优惠措施等方面综合考虑，阐述内容全面详细的10-7分；阐述内容基本完整但不详细的7-4分；阐述内容不全的4-0分（未提供的得0分）。 |  | 10 |
|  | 本地化服务能力：根据投标单位的本地化服务能力（包括机构、人员、设备等方面）进行评分，内容全面、满足本项目实施要求的得6-4分，内容全面、基本满足项目实施要求的得4-2分，内容不全面、不能满足项目实施的得2-0分。 |  | 6 |
|  | 设备性能分：评标委员会对投标供应商提供的设备规格与性能等各方面综合考虑，横向比较规格与性能好的得10-8分，规格与性能一般的得8-4分，规格与性能差的得4-0分（未提供的得0分）。 |  | 10 |
|  | 设备先进性：投标供应商提供的视频监控设备（视频监控设备指招标文件第六章“货物需求一览表”中序号1、序号2、序号3、序号4、序号5的相应设备）均采用H.265编码的得8分，部分采用H.265编码的得5分，均未采用H.265编码的不得分。 注：H.265编码在投标供应商提供的相应设备的证明资料中体现，开标截止时间前提供证明资料〈证明资料指：有效的检测报告原件或盖有送检供应商公章的检测报告复印件或投标产品手册等技术资料或投标产品官网截图〉，未提供相关证明资料的不得分。 |  | 8 |
|  | 项目负责人：具有工程师（机电或智能化专业）职称的得1分； 需同时提供有关证书和由社保部门出具的2018年5-7月期间的缴纳社保的证明复印件，缺一不可。社保缴费主体应为投标供应商，个人单独缴费的不计入。 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 |  | 1 |
|  | 投标供应商具有登高车1辆及以上得2分,其他不得分。（自有车辆的提供车辆发票复印件，若为租赁的提供租赁期限到2018年12月及以后的登高车辆租赁合同复印件。） 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 |  | 2 |
|  | 企业综合实力 （4分） | 投标供应商具有特种专业（特种防雷）资质得2分。 注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 2 |
|  |  | 投标供应商具有安防行业资信等级证书贰级及以上的得2分、三级的得1分，其他不得分。注：开标截止时间前提供相关原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 | 2 |
|  | 业绩：投标供应商自2015年1月1日以来（以出验收报告的时间为准）承担过卡口型视频检测电子警察或违停抓拍同类项目业绩的，每提供一份合同(含设备清单)与验收报告（或业绩合同甲方出具的证明）的得1分，本项目最多得5分。 （须独立的电警、卡口或违停合同且已通过验收，投标文件提供合同(含设备清单)与验收报告（如无验收报告的提供业绩合同甲方出具的证明）复印件加盖公章）。 注：开标时提供相应合同(含设备清单)与验收报告（或业绩合同甲方出具的验收证明）原件，未提供原件或原件和复印件不一致的不得分。 |  | 5 |
| 报 价 分 （40分） | （1）有效计算报价：各分项货物投标单价*与其对应的系数=各分项货物计算单价，有效计算报价为所有分项货物计算单价相加的和。 （2）评标基准价：有效计算报价的最低价作为评标基准价。 （3）有效计算报价等于基准价的得满分40分，其他计算报价得分计算公式如下：报价得分=（评标基准价/有效计算报价）×40%×100 小数点保留二位小数，第三位四舍五入。 注：各分项货物投标单价不得高于招标文件规定的单价最高限价，超出单价最高限价视为无效投标。 |  | 40 |

注:1、商务技术分由评标专家对每个投标文件按评分标准单独记名打分，评标专家对每次打分不得超过评分分值范围。对缺项的项目按零分计。分数汇总后，计算算术平均值做为技术分。

2、表中分值重叠数下限包括本数，上限不包括本数。各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

3、有关证书等证明材料均应在有效期内。

第五章  合同范本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目名称：                                         项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲乙双方根据                                项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购内容：

二、合同金额：中标单价清单。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权

五、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、工期（交货周期）

1、合同工期：由甲方确定且不大于90天（含30天试运行,国家法定长假和小长假除外（春节按15天计算））；

2、实际工期计算：开工通知书通知开工之日起，同意结束试运行之日止，除去中间的因不可抗力延误日期及经甲方同意的其它原因延长的日期。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点：甲方指定。

九、款项支付

- 实行按单项合同竣工结算审定后付至单项合同额的90%，剩余合同金额的10%作为质量保证金，单项合同项目验收合格并经项目结算审核完成后，除质保金外， 15天内一次性付清(不计息)。质保金根据质保期满后未来三年维护情况每年支付(第一、二年分别支付单项合同金额的3%，第三年支付单项合同金额的4%，满3年后结清，不计息。)。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担

十一、质量保证及后续服务：

1、乙方应按照招标文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 重做：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后 2小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、保修要求：

（1）保修期间乙方应拥有充足的备品备件；

（2）甲方对系统提出升级要求的，乙方应免费上门提供软件升级；

（3）乙方应定期对系统使用情况进行回访。每月不少于一次的实地检查（机箱、镜头等除尘；摄象机取景范围的调整；管道、线缆的检查等）并解决存在的问题。检查（巡查）记录交甲方；

（4）当系统出现故障后，乙方维修技术人员接到甲方通知后应立即做出响应并在4小时内到达故障现场，24小时内解决问题（不可抗拒因素除外，不可抗拒因素指供电光纤通讯问题、自然灾害、因受外力设备杆件箱体损坏等等，未列入的由甲方与乙方协商确定），未能按时解决问题的，扣除该故障点整体投标报价1‰。逾期每超过24小时，再扣除该故障点整体工程投标报价1‰ 。逾期累计超过300小时的，甲方有权中止保修合同，拒付剩余质保金并委托第三方进行保修。

6、若在中标期间内，所投产品停产的情况下（必须出具原厂商停产证明），中标单位更换的新型号货物必须经甲方认可，技术参数相当或高于原中标型号，且价格不高于中标价格的情况下准予采购。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付单个合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4、乙方未能接采购单位书面通知后指定时间（工期）内供货的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金，乙方超过约定日期20个工作日仍不能供货的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期供货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5、若乙方供货有一次验收不合格或二次未能按照甲方书面要求的时间完成供货的，甲方有权拒绝支付货款，并取消其入围资格，乙方可回收已交付的除机箱杆件等基础设施以外的设备，由排名第三的投标方补上，以此类推。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同的生效

1、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五 份，甲乙各执二 份，一份报市公共资源交管办备案。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：  法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                       地 址：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                       开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

签约时间：      年    月    日

签约地点：

- 第六章  招标内容及要求

| 新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》公布后，2013年1月1日起施行。为了营造文明驾驶、安全出行良好氛围，本项目针对慈溪市范围内的交通科技设施进行更换、加设抓拍及其他相应设备，进而帮助驾驶员形成文明驾驶的习惯，帮助慈溪交警开展处罚。 通过本项目的建设，提高了对机动车违法的有效管理，加强了社会治安综合治理，全面提高公安交通管理水平，强化交警管理责任制、建立长效管理机制的有效措施。既弥补了警力的严重不足，又用科技手段管理交通，查处交通违章，震慑了驾驶员的违章行为，为预防事故发挥起到了较好的作用。 一、 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 规格 | 单位 |  | 推荐品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  | 18年最高限价（元） | 系数 |
| 一、主要设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 | 宽动态、低照度900万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；支持远光灯开启检测功能；支持新能源号牌识别内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class9。能接入交警大队海康平台 |  | 台 |  | 海康：iDS-2CD9396 |  |  |  |  | 大华：DH-ITC902 |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT995-2012、GAT496-2014、GAT832-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 12000 | 3 |
| 2 | 700万高清晰摄像(抓拍)机 | 宽动态、低照度700万像素智能交通专用智能高清摄像机，25帧/秒高清视频；双快门；双码流；支持H.265视频流输出；含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class10。能接入交警大队海康平台 |  | 台 |  | 海康：iDS-2CD9371 |  |  |  |  | 大华：DH-ITC602 |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT995-2012、GAT496-2014、GAT832-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 10800 | 3 |
| 3 | 300万高清晰摄像(抓拍)机 | 宽动态、低照度,有效像素达到300万（2048*1536）,可以达到>1000线的清晰度，100/1000兆网络接口；支持H.265视频流输出；含图像抓拍、号牌识别、录像、软件等，内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class10。能接入交警大队海康平台 |  | 台 |  | 海康:iDS-2CD9136 |  |  |  |  | 大华：DH-ITC302 |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT995-2012、GAT496-2014、GAT832-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 8000 | 0.2 |
| 4 | 高清智能球机 | 宽动态、低照度网络高清高速智能球机，能独立完成对道路两旁（至少能检测4个区域）违章停车的车辆进行自动检测、抓拍、存储及传输等功能、抓拍距离不小于100米；支持H.265视频流输出，能接入交警大队海康平台。 |  | 台 |  | 海康：iDS-2VS235-F837 |  |  |  |  | 大华 |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT995-2012、GAT832-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 9800 | 2 |
| 5 | 高空瞭望球机 | 高空瞭望球机：宽动态、低照度网络高清高速智能球机，安装在楼宇顶部时，能看清周围1公里内路面交通情况；能对车辆、行人侦测；支持H.265视频流输出。 能接入交警队海康平台 |  | 台 |  | 海康：DS-2DF8237I5W(37倍激光球） |  |  |  |  | 大华：DH-SD-6A9240UB（40倍） |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT1047-2013的检测报告且在有效期内 |  |  | 20000 | 0.1 |
| 6 | 测速仪 | 800 万嵌入式一体化测速仪，含高清镜头、偏振镜、测速仪三角架、主机三脚架云台连接板、测速仪闪光灯三脚架及其他配件 |  | 台 |  | 海康 |  |  |  |  | 大华：DH-HWS800B |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT832-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 90000 | 0.03 |
|  |  | 防暴机箱组件：冷轧板494×480×761.5mmm |  | 套 |  | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900 | 0.03 |
|  |  | 测速仪配套杆件（含基础） |  | 套 |  | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 0.03 |
| 7 | 镜头 | 900万高清晰摄像(抓拍)机配套镜头，工业级，F1.4，C接口，口径与摄像机靶面尺寸相匹配 |  | 只 |  | 海康：MFxx14M-10MP |  |  |  |  | 大华： OPT-11CxxM-9MP |  |  | 宇视 |  | 镜头焦距根据现场实际情况确定 |  |  | 1200 | 3 |
|  |  | 700万高清晰摄像(抓拍)机配套镜头，工业级，F1.4，C接口，口径与摄像机靶面尺寸相匹配 |  | 只 |  | 海康：SFxx14M-8MP |  |  |  |  | 大华： OPT-11CxxM-8MP |  |  | 宇视 |  |  |  |  | 880 | 3 |
|  |  | 300万高清晰摄像(抓拍)机配套镜头，工业级，F1.4，C接口，口径与摄像机靶面尺寸相匹配 |  | 只 |  | 海康：MFxx14M-5MP |  |  |  |  | 大华： OPT-34CxxM-3MP |  |  | 宇视 |  |  |  |  | 680 | 0.2 |
| 8 | LED同步频闪补光灯 | 摄像机帧同步脉冲补光，平均功耗≤36W，脉冲光强≥25Lux(安装光栅罩时，距离35米、幅宽8米)，无闪烁，在照射区域外不炫目，可远程设置配置参数。 |  | 只 |  | 海康：DS-TL2002系列 |  |  |  |  | 大华 |  |  | 宇视 |  | 具有公安部依据GAT1202-2014的检测报告且在有效期内 |  |  | 1600 | 8 |
|  |  | 光栅罩 |  | 只 |  | 海康定制 |  |  |  |  | 大华 |  |  | 宇视 |  |  |  |  | 600 | 8 |
| 9 | 爆闪补光灯 | 亮度（白天满足看清人脸）可调；光脉冲宽度：≤0.1mS；回电时间：≤100mS；灯管使用寿命：≥1000万次(可更换）；兼容电平量和开关量触发；内置光栅；外壳：铸造合金铝，喷塑，密封防水。 |  | 只 |  | 海康：SL-1211-2 |  |  |  |  | 大华: DH-ITALF-300AD-GS |  |  | 宇视 |  | 符合GAT1202-2014 |  |  | 1750 | 1 |
| 10 | 摄像机防护罩 | 室外防护罩，铝合金带遮阳罩，IP66防护等级YAAN4718(YAN4722) |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 6 |
| 11 | 网络通讯（交换机） | 工业轨式 2个千兆SFP光口+4路千兆电口，电源内置9至48V双电源，工业级级联型，导轨式 黑色，IP40外壳防护等级，工作温度-40℃~ +85℃，五年质保。 |  | 台 |  | 飞畅FCM-G1-G4GF2 |  |  |  |  | 惠普 | 锐捷 |  |  |  | 为确保各采购单位设备联网互通，此项请选择同一品牌 |  |  | 1200 | 3 |
|  |  | 工业轨式汇聚型 4个千兆SFP光口+8路千兆电口。导轨式，内置电源，9至48V双电源，黑色，IP40外壳防护等级，工作温度-40℃~ +85℃，五年质保 |  | 台 |  | 飞畅FCM-G1-G8GF4 |  |  |  |  | 惠普 | 锐捷 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 0.6 |
|  |  | 工业轨式汇聚型 6个千兆SFP光口+6路千兆电口。导轨式，内置电源，9至48V双电源，黑色，IP40外壳防护等级，工作温度-40℃~ +85℃，五年质保 |  | 台 |  | 飞畅FCM-G1-G6GF6 |  |  |  |  | 惠普 | 锐捷 |  |  |  |  |  |  | 3800 | 0.4 |
|  |  | 千兆SFP光模块，传输距离：单纤20公里，5年质保 |  | 块 |  | 飞畅 |  |  |  |  | 惠普 | 锐捷 |  |  |  |  |  |  | 325 | 6 |
| 12 | 辅助控制开关 | J4045辅助控制前端设备开、关电源使其自动重起。详见附件 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 1 |
| 13 | 电源防雷 | 220V 40KA 单相双路保护 |  | 只 |  | 德力西：DZ47Y-40 |  | 鸿尔泰：FRD |  |  |  | 安捷宝：AP-40C 2P |  |  |  | 符合GB18802.1-2011《中国人民共和国国家标准低压电涌保护器》 |  |  | 350 | 4 |
| 14 | 停电报警器 | 工业级停电报警器（CWT1002） |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1 |
| 15 | 硬盘 | 4T SATA 6Gb/s 7200rpm 企业级硬盘 |  | 块 |  | 希捷：ST4000NM0035 |  | 西部数据 |  |  |  |  | 日立 |  |  |  |  |  | 1300 | 6 |
| 二、机箱杆件等基础设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 电子警察指示牌 |  | 电子警察指示牌，820*950；详见设计图纸 |  | 块 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 | 5 |
|  | 禁止停车指示牌 |  | 800*1200；详见设计图纸 |  | 块 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 0.5 |
|  |  |  | 指示牌立柱（含基础） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0.5 |
| 17 | 机箱 |  | 不锈钢（小机箱，板厚不小于1.5mm，300*200*450）、喷塑、防尘防潮防盗、自动温控，包括风扇、自动重合闸电源保护器等。详见附件 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 | 3 |
|  |  |  | 不锈钢（大机箱，板厚不小于1.5mm，450*305*595）、喷塑、防尘防潮防盗、自动温控，包括风扇、自动重合闸电源保护器等。详见附件 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1900 | 1 |
| 18 | 窖井管道 |  | 窨井500*500*500。详见附件 |  | 只 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 6 |
|  |  |  | 窨井500*500*800。详见附件 |  | 只 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 0.1 |
|  |  |  | 不锈钢发黑护套软管Φ32 |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 6 |
|  |  |  | 1根32镀锌钢管（管壁厚度2mm，用于无开挖条件处管道敷设） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 0.1 |
|  |  |  | 1根75PE管（管壁厚度4mm，大理石路面开挖，管子埋深300mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
|  |  |  | 2根75PE管（管壁厚度4mm，大理石路面开挖，管子埋深300mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 50 |
|  |  |  | 1根75PE管（管壁厚度4mm，绿化、小方砖开挖，管子埋深300mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 70 |
|  |  |  | 2根75PE管（管壁厚度4mm，绿化、小方砖开挖，管子埋深300mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 70 |
|  |  |  | 1根100镀锌钢管（管壁厚度4mm，水泥路面、沥青开挖，绿化开挖，管子埋深500mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 25 |
|  |  |  | 2根100镀锌钢管（管壁厚度4mm，水泥路面、沥青开挖，绿化开挖，管子埋深500mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 25 |
|  |  |  | 1根100PE管牵引管（管壁厚度6mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 25 |
|  |  |  | 2根100PE管牵引管（管壁厚度6mm） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 25 |
|  |  |  | 架空走线（1*16钢缆挂线） |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 10 |
| 19 | 线材 |  | 电源线（YJV-22 3*2.5带轻铠，引入抱箱） |  | 米 | 扬州赛格 |  |  | 江苏帝诚线缆 |  |  |  | 江苏润通线缆 |  |  |  | 符合GB/T12706.1-2008 |  | 10.0 | 300.0 |
|  |  |  | 电源线（RVV 3*1.5，抱箱上杆) |  | 米 | 扬州赛格 |  |  | 江苏帝诚线缆 |  |  |  | 江苏润通线缆 |  |  |  | 符合GA/T 5023.5-2008 |  | 7.0 | 60.0 |
|  |  |  | 光纤（室外四芯单模光纤，引入抱箱） |  | 米 | 扬州赛格 |  |  | 江苏帝诚线缆 |  |  |  | 江苏润通线缆 |  |  |  | 符合YD/T769-2003 |  | 9.0 | 300.0 |
|  |  |  | 信号控制线（RVVP2*1.0) |  | 米 | 扬州赛格 |  |  | 江苏帝诚线缆 |  |  |  | 江苏润通线缆 |  |  |  | 符合GA/T 8734.5-2016 |  | 8.0 | 60.0 |
|  |  |  | 网线（六类室外屏蔽网线，抱箱至杆件上设备，含室外六类金属外壳水晶头） |  | 米 | 扬州赛格 |  |  | 江苏帝诚线缆 |  |  |  | 江苏润通线缆 |  |  |  | 符合YD/T1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》 |  | 8.0 | 60.0 |
| 20 | 新建杆件 |  | L杆挑3-6米杆件（主杆Φ219*6*6300；副杆Φ140*4*（3000-6000）；底盘 550*550*15，详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法》 |  | 6500 | 0.5 |
|  |  |  | L杆挑3-6米杆件基础费用（基础尺寸：1.1*1.1*1.6） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340 | 1 |
|  |  |  | L杆挑8米（主杆Φ（250-300）*6*6300；副杆Φ（110-201）*4*8000；底盘 Φ550*15，详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9200 | 1 |
|  |  |  | L杆挑8米杆件基础费用（基础尺寸：1.4*1.4*1.9） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 | 2 |
|  |  |  | L杆挑10米（主杆Φ（280-340）*6*6300；副杆Φ（110-215）*4*10000；底盘 Φ550*15，详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | 0.3 |
|  |  |  | L杆挑10米杆件基础费用（基础尺寸：1.1*1.1*1.6） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 0.6 |
|  |  |  | L杆挑12米（主杆Φ（300-340）*6*6300；副杆Φ（110-229）*4*12000；底盘 Φ550*15，详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 | 0.3 |
|  |  |  | L杆挑12米杆件基础费用（基础尺寸：1.8*1.8*2.3） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500 | 0.6 |
|  |  |  | L杆挑14米（主杆Φ（300-340）*6*6300；副杆Φ（110-243）*4*14000；底盘 Φ550*15，详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 | 0.1 |
|  |  |  | L杆挑14米杆件基础费用（基础尺寸:2.0*2.0*2.3） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 0.2 |
|  |  |  | F杆挑4米（主杆Φ273*10*7800；副杆Φ140*8*3550+副杆□121*121*8*8000；底盘800*800*22；详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | 0.1 |
|  |  |  | F杆挑4米杆件基础费用（基础尺寸:1.5*1.5*2.5） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 0.1 |
|  |  |  | F杆挑6米（主杆Φ273*10*7800；副杆Φ140*8*5550+副杆□121*121*8*8000；底盘800*800*22；详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法》 |  | 12000 | 0.4 |
|  |  |  | F杆挑6米杆件基础费用（基础尺寸：1.5*1.5*2.5） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 0.4 |
|  |  |  | F杆挑8米（主杆Φ273*10*7800；副杆Φ140*8*7550+副杆□121*121*8*8000；底盘800*800*22；详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 | 0.5 |
|  |  |  | F杆挑8米杆件基础费用（基础尺寸：1.6*1.6*2.5） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 | 0.5 |
|  |  |  | F杆挑10米（主杆Φ273*10*7800；副杆Φ140*8*9550+副杆□121*121*8*8000；底盘800*800*22；详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 0.4 |
|  |  |  | F杆挑10米杆件基础费用（基础尺寸：1.8*1.8*2.5） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 0.4 |
|  |  |  | F杆挑12米（主杆Φ325*10*7800；副杆Φ140*8*11550+副杆□121*121*8*8000；底盘800*800*22；详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18500 | 0.4 |
|  |  |  | F杆挑12米杆件基础费用（基础开挖尺寸2.0*2.0*2.5） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9800 | 0.4 |
|  |  |  | 门架式单横臂10米杆件（主杆Φ325*10*7200；副杆Φ140*8*10000；底盘1200*1200*22；详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂10米杆件基础费用（基础尺寸1.6*1.6*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12500 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂14米杆件（主杆Φ325*10*7200；副杆Φ140*8*14000；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂14米杆件基础费用（基础尺寸1.6*1.6*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂18米杆件（主杆Φ325*10*7200；副杆Φ140*8*18000；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合GB/T 13912-2002《金属覆盖层 钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法》 |  | 28000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂18米杆件基础费用（基础开挖尺寸1.8*1.8*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂20米杆件（主杆Φ325*10*7200；副杆Φ140*8*20000；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式单横臂20米杆件基础费用（基础尺寸2.0*2.0*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂10米杆件（主杆Φ325*10*8400；副杆Φ140*8*10000*2；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂10米杆件基础费用（基础尺寸1.6*1.6*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂14米杆件（主杆Φ325*10*8400；副杆Φ140*8*14000*2；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂14米杆件基础费用（基础尺寸1.6*1.6*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂18米杆件（主杆Φ325*10*8400；副杆Φ140*8*18000*2；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂18米杆件基础费用（基础尺寸1.8*1.8*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂20米杆件（主杆Φ325*10*8400；副杆Φ140*8*20000*2；底盘1200*1200*22详见具体设计方案内图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 | 0.01 |
|  |  |  | 门架式双横臂20米杆件基础费用（基础尺寸2.0*2.0*2.5*2） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19500 | 0.01 |
|  |  |  | 3-4米挑臂抱杆（详见设计图纸） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 0.2 |
| 21 | 借用杆件置换或延长下臂 |  | 借用其他杆件，置换或延长挑臂（壁厚4mm,长度6-8m,含开出线孔等配套电子警察设备安装，详见附件） |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 1 |
| 22 | 改造杆件 |  | 杆件喷漆 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 0.5 |
|  |  |  | 杆件开孔（开孔处作防水、防锈处理） |  | 个 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 1 |
| 23 | 拆除费用 |  | 路口杆件拆除 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0.5 |
|  |  |  | 路口落地机箱拆除 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0.2 |
|  |  |  | 路口设备拆除 |  | 方向 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0.2 |
| 24 | 运输费用 |  | 杆件运输至制定地点 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0.5 |
|  |  |  | 落地机箱运输至制定地点 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0.2 |
|  |  |  | 设备运输至制定地点 |  | 路口 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0.2 |
| 25 | 杆件吊装费用 |  | 路口杆件吊装费用 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 0.5 |
| 26 | 化学锚栓 |  | 化学锚栓（含钻孔费用）Φ24，L210 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 0.01 |
| 27 | 开挖路面恢复 |  | 绿化路面恢复费用 |  | ㎡ | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 50 |
|  |  |  | 小方砖路面恢复费用 |  | ㎡ | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 50 |
|  |  |  | 混凝土、沥青路面恢复费用 |  | ㎡ | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 50 |
|  |  |  | 大理石路面恢复费用 |  | ㎡ | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 60 |
| 28 | 配件 |  | 抱箍 |  | 套 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 10 |
| 29 | 禁止停车标线 |  | 常温漆，0.3m-0.35m*1m |  | 米 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 400 |
| 30 | 光纤熔接 |  | 通讯链路光纤熔接（2端熔接双芯或以上，含光纤熔接盒等配件） |  | 条 | 国产，定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 3 |
| 三、中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 图片存储服务器 |  | 2U机架式服务器：2*Intel Xeon E5-2630 V4十核处理器（ 2.2GHz，25MB三级缓存，支持2133MB内存频率） /2*16G TruDD 4 RDIMM、2400MT/s内存/300G*2+12*8T 12Gbps SAS 7.2Krpm3.5"HS硬盘/PERC H730P RAID 控制器, 2GB NV 缓存/2*750W 热插拔电源/集成4个千兆以太网卡/集成IMM2.1远程管理模块DELL R730XD |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 | 0.1 |
| 32 | 视频存储磁盘阵列柜 |  | 控制器架构8U48盘位机架,双64位多核处理器,32GB缓存,高效冗余电源(2+1),支持SATA硬盘,4个千兆网口；支持外接SAS扩展柜，带安装支架。兼容海康云存储管理及海康视频平台。 |  | 台 |  | 海康，DS-A72048R-CVS |  |  | 大华 |  |  |  |  |  |  |  | 宇视 | 55000 | 0.1 |
| 四、质量检测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 |  | 电子警察 |  | 路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 0.5 |
|  |  |  | 智能卡口 |  | 方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 0.1 |
|  |  |  | 违法停车、不礼让行人、高空瞭望球等 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 0.4 |

## 备注：

★1、供应商若采用“技术和经济指标相当于”采购人推荐的其他品牌的材料、设备的，应在投标文件中附上该材料、设备的有关技术指标和经济指标，且与招标人要求的品牌相当于，否则视为不响应招标文件，作无效标处理。主要设备中序号1、序号2的货物必须投同一品牌。 主要设备中序号11的货物为确保各采购单位设备联网互通，此项请选择同一品牌，否则由此产生的损失由供应商负责。

## 2、投标截止时间前须提供序号1、序号2、序号3、序号4、序号5、序号8中所备注的有效的检测报告原件或盖有送检供应商公章的检测报告复印件或投标产品手册等技术资料或投标产品官网截图，相关技术参数须在上述证明资料中体现。签订合同后提供的实际货物参数须与开标时提供的上述资料证明的参数一致，否则取消中标供应商的中标资格。”

## 3、上述表中所涉及的图纸和附件均为采购人在签订采购合同时提供。★招标货物清单所列货物属于国家交通标准标志的，货物质量、施工应符合现行国家标准。

二、主要抓拍设备详细参数要求

（一）900万高清晰摄像(抓拍)机

宽动态、低照度900万像素1英寸全局曝光靶面,智能交通专用智能高清摄像机；

最低照度彩色≤0.0008，黑白≤0.0001；

25帧/秒高清视频；最大分辨率可达 4096*2160；

水平分辨率大于或等于3200且小于4000个像素点；

支持JPEG图片、视频流同时输出；

支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等；

双快门；双码流；

支持H.265视频流输出（公安部检测报告证明）；

含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。

支持车牌识别，支持新能源车牌识别；

支持识别3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%；

★支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。白天车身颜色识别准确率≥99%；晚上车身颜色识别准确率≥95%；（公安部检测报告证明）

支持车型识别，包含车头方向15种，车尾方向4种；

支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态；（公安部检测报告证明）

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%；

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%；

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%；

支持远光灯识别、驾驶室内设定区纸巾盒识别、前车窗是否有摆件物检测、后备箱状态开启识别；

号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms

★要求所投设备能接入交警大队平台,并保证系统运行稳定

支持车牌照抠图功能

支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

支持RS-485功能,可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备

摄像机高级参数配置功能：1）视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡；

2）视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能；

3）信号灯同步控制功能。

支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传

支持FTP等多种图片上传方式

支持交通数据统计功能

支持硬件看门狗

支持配置文件导入导出

主要技术参数：

| 1 | 传感器类型 | 1英寸全局曝光靶面 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 分辨率 | 4096(H)×2160(V)（仅供参考） |
| 3 | 最小照度： | 0.0001Lux |
| 4 | 快门 | 支持双快门，图片、视频1/25秒至1/100，000秒分别可调 |
| 5 | 帧率 | 25fps |
| 6 | 视频压缩标准 | H.265压缩视频流输出，可设置的码率调节功能 |
| 7 | 输出图片格式 | JPEG；图片质量可设； |
| 8 | 存储功能 | 支持SD/SDHC，USB存储设备； 增设一块32GSDHC闪迪内存卡，速度class 10 533X用于图片缓存。 |
| 9 | 接口 | 10M/100M/1000M自适应RJ45接口，支持热插拔；RS-232、RS-485半双工接口 |
| 10 | 输入 | 4路及以上外部触发输入 |
| 11 | 触发输出 | 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 |
| 12 | 数据采集 | 车流量数据采集 |
|  | 车速检测 | 瞬时车速检测 |
| 13 | 瞬时车速检测 | 要求误差＜10% |
| 14 | 补光方式 | 支持闪光灯和LED频闪灯同步补光 |
| 15 | 系统功能 | 支持车牌识别、通行车辆和违法（闯红灯等）车辆信息捕获 |
|  |  | 交通信号灯亮度自动同步及颜色自动校正 |
|  |  | 捕获率：通行车辆捕获率白天≥98%；晚上≥95% |
|  |  | 车牌识别准确率：白天≥97%；晚上≥90% |
|  |  | 识别车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌，新能源车牌等。 |
|  |  | 支持IO扩展盒的接入 |
|  |  | 支持接入终端服务器 |
|  |  | 具有网络防雷 |
| 16 | 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz或 DC12V±10% |
| 17 | 功耗 | ＜20W |
| 18 | 工作环境温度 | -30℃~70℃ |
| 19 | 工作环境湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |

（二）700万高清晰摄像(抓拍)机

宽动态、低照度700万像素智能交通专用智能高清摄像机；

在关闭补光灯的情况下，最低照度彩色≤0.0008，黑白≤0.0001；

25帧/秒高清视频；字符叠加时最大可支持3392×2008；

支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别；

支持JPEG图片、视频流同时输出；

支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等

双快门；双码流；

支持H.265视频流输出（公安部检测报告证明）；

含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。

支持车牌识别，支持新能源车牌识别；

支持识别3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%；

★支持人行道未减速通行抓拍功能，在有人行横道区域，若车辆通过时未停车让行，可对该车辆进行抓拍；（公安部检测报告证明）

支持车型识别，包含车头方向15种，车尾方向4种；

支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态；（公安部检测报告证明）

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%；

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%；

支持禁左禁右违法抓拍，实测捕获率白天95%，晚上90%；准确率白天98%，晚上95%；

支持机动车占用非机动车道行驶抓拍，实测捕获率白天99%，晚上97%；准确率白天98%，晚上95%；

★当监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍

★要求所投设备能接入交警大队海康平台,并保证系统运行稳定

支持车牌照抠图功能

支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置

支持RS-485功能,可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备

摄像机高级参数配置功能：1）视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡；

2）视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能；

3）信号灯同步控制功能。

支持SD/SDHC本地图片存储检索、自动覆盖、自动上传

支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传

支持FTP等多种图片上传方式

支持交通数据统计功能

支持硬件看门狗

支持配置文件导入导出

主要技术参数：

| 1 | 传感器类型 | 1" Progressive Scan CCD |
| --- | --- | --- |
| 2 | 分辨率 | 3392（H）×2008（V）（仅供参考） |
| 3 | 最小照度： | 0.0001Lux |
| 4 | 快门 | 支持双快门，图片、视频1/25秒至1/100，000秒分别可调 |
| 5 | 帧率 | 25fps（3392*2008） |
| 6 | 视频压缩标准 | H.265压缩视频流输出，可设置的码率调节功能 |
| 7 | 输出图片格式 | JPEG；图片质量可设； |
| 8 | 存储功能 | 支持SD/SDHC，USB存储设备； 增设一块32GSDHC闪迪内存卡，速度class 10 533X用于图片缓存。 |
| 9 | 接口 | 10M/100M/1000M自适应RJ45接口，支持热插拔；RS-232、RS-485半双工接口 |
| 10 | 输入 | 4路及以上外部触发输入 |
| 11 | 触发输出 | 3路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 |
| 12 | 数据采集 | 车流量数据采集 |
|  | 车速检测 | 瞬时车速检测 |
| 13 | 瞬时车速检测 | 要求误差＜10% |
| 14 | 补光方式 | 支持爆闪灯和LED频闪灯同步补光 |
| 15 | 系统功能 | 支持车牌识别、通行车辆和违法（闯红灯等）车辆信息捕获 |
|  |  | 交通信号灯亮度自动同步及颜色自动校正 |
|  |  | 捕获率：通行车辆捕获率白天≥98%；晚上≥95% |
|  |  | 车牌识别准确率：白天≥95%；晚上≥90% |
|  |  | 识别车牌种类：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌及2002式新车牌，新能源车牌 |
|  |  | 支持IO扩展盒的接入 |
|  |  | 支持接入终端服务器 |
|  |  | 具有网络防雷 |
| 16 | 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz或 DC12V±10% |
| 17 | 功耗 | ＜20W |
| 18 | 工作环境温度 | -30℃~70℃ |
| 19 | 工作环境湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |

（三）300万高清晰摄像(抓拍)机

有效像素达到300万（字符叠加时最大可支持2064×2056）；

可以达到>1000线的清晰度；

在关闭补光灯的情况下，最低照度彩色≤0.0008，黑白≤0.0001；

100/1000兆网络接口；

支持H.265视频流输出（公安部检测报告证明）；

含视频跟踪抓拍软件，内置智能图像处理算法，支持二次开发。

支持车牌识别，支持新能源车牌识别；

支持识别3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%；

支持车型识别，包含车头方向15种，车尾方向4种；

支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%；

支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%；

支持驾驶员行车时打电话动作的检测，是否打电话检测准确率≥80%；

支持远光灯识别、驾驶室内设定区纸巾盒识别、前车窗是否有摆件物检测、后备箱状态开启识别；

图片合成功能支持多种违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种合成方式；

★当监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍；

内置32G-SDHC卡，闪迪，速度533X，class10。

★要求所投设备能接入交警大队海康平台,并保证系统运行稳定

（四）高清智能球机

违章取证功能：

1）能独立完成对道路两旁违章停车的车辆进行自动检测、抓拍、存储及传输等功能

2）支持违法数据的断点续传功能。

3）可配置多种字符叠加、图片合成模式。

4）Web操作，完善的SDK支持。

5）支持违法数据上传到中心管理系统平台。

6）具体要求如下：

1、多场景预置位事件检测和违法取证功能：可支持配置4个场景，按计划巡航检测停车超时事件并取证；2、多目标处理功能：具备同时检测和跟踪多个目标，对多个目标进行依次抓拍处理，可支持10个及以上目标的跟踪处理；3、自定义抓拍时段功能：支持全天抓拍/按天分时段抓拍,支持每天设置4个及以上不同抓拍时段，支持在不需要抓拍违停事件时段自动切换到道路全景监控状态4、；多码流视频全天录像功能：系统可选择主码流或子码流录像，视频支持OSD叠加并兼容海康云存储；5、自动查重处理：因系统具有自动抓拍和手动抓拍功能，在一天内（0：00-24：00）可能会对同一点位多次发生违停行为的同一辆车进行重复抓拍，为避免重复处罚引起争议，违停抓拍仪可自动进行数据过滤，对于同一辆车的多次违法记录仅上传一次；6、违停抓拍模式和普通监控模式的自动切换功能：只要用户设定好多个违停抓拍场景和一个监控场景并分配好违停抓拍的时间段和视频监控的时间段，系统就可以根据设定的时间在违停抓拍模式和视频监控模式自动切换（亦可任意时间手动切换），提高设备的使用率；

机芯功能：

1）37倍光学变焦，16倍数字变焦

2）支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿

3）星光级超低照度,0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR

4）支持宽动态功能、透雾功能、强光抑制功能

5）支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选

6）云台功能

7）水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°—90° ,无监视盲区

8）水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s

9）水平键控速度为0.1° -160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s

10）支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能

11）支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点

12）支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟

13）支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

14）支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

15）支持报警功能，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子

★要求所投设备能接入交警大队海康平台,并保证系统运行稳定

| 指标名称 | 指标参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 机芯 |  |  |
| 传感器类型 | 1/1.9” Progressive Scan CMOS |  |
| 最小照度 | 彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON) 黑白：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON) 0 Lux with IR |  |
| 快门 | 1/1至1/30.000秒 |  |
| 镜头接口类型 | C/CS 接口 |  |
| 自动光圈 | F1.5-F4.5 |  |
| 变焦 | 37倍光学变焦，16倍数字变焦 |  |
| 压缩标准 |  |  |
| 视频压缩标准 | H.265 |  |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16M bps |  |
| 图像 |  |  |
| 图像格式 |  | JPEG |
| 最大图像尺寸 |  | 1920×1080（仅供参考） |
| 帧率 |  | 25fps(1920×1080) |
| 图像设置 |  | 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益通过软件可调 |
| 功能 |  |  |
| 存储功能 |  | 支持SD/SDHC，USB存储设备 |
| 支持协议 |  | TCP/IP，HTTP，DHCP，DNS，RTP/RTCP，FTP，支持FTP上传图片 |
| 通用功能 |  | 心跳，密码保护 |
| 接口 |  |  |
| 通讯接口 |  | 1个10M/100M/1000M自适应RJ45接口，1个RS-485接口 |
| 触发输入 |  | 7路外部触发输入 |
| 触发输出 |  | 2路,支持报警联动 |
| 视频输出 |  | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 一般规范 |  |  |
| 工作温度和湿度 |  | -30℃~70℃，湿度小于90%(无凝结) |
| 电源 |  | DC12V±10% |
| 功率 |  | 10W MAX |

- 高空瞭望

高空瞭望球机：宽动态、低照度网络高清高速智能球机，安装在楼宇顶部时，能看清周围1公里内路面交通情况；

37倍光学及以上变倍；

支持宽动态不小于106dB；信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms

★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（公安部检测报告证明）；

星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白)，0 Lux with IR；

支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传ftp功能；

★支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍（公安部检测报告证明）；

支持H.265视频流输出（公安部检测报告证明）；

支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；

支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示；

水平键控速度最大210°/s，垂直键控速度最大150°/s，垂直范围-20°~90°；

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌；

具备较好的环境适应性，电压在AC24V±46%范围内变化时，设备可正常工作

★要求所投设备能接入交警大队海康平台,并保证系统运行稳定。

- 测速仪

| 参数 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 抓拍图片分辨率 | 4096*2072像素 |
|  | 高清视频分辨率 | 200万，1600*1200像素 |
|  | 传感器类型及尺寸 | 1英寸 CMOS 靶面 |
|  | 传输方式 | TCP/IP、FTP可选 |
|  | 图像压缩方式 | JPEG |
|  | 高清视频格式 | 标准H.264 high profile 5.0 |
|  | 高清视频帧率 | 1~16fps可选 |
|  | 监控车道 | 1 ~ 4车道 |
|  | 车辆速度范围 | （5 ~ 350）km/h |
|  | 测速精度 | 模拟测速误差范围：（-4~0）km/h； 现场测速误差范围：＜100km/h； 误差范围：（-4 ~0）km/h； ≥100km/h； 误差范围：（-4~0）%； |
|  | 超速抓拍捕获率 | ≥ 90% |
|  | 大小车识别率 | ≥ 90% |
|  | 车道识别率 | ≥ 90% |
|  | 记录模式 | 1、2、3张可选 |
|  | 存储容量 | 标配500GB，2.5英寸硬盘 |
|  | 雷达频率 | 24.150GHz |
|  | 雷达波瓣角 | 水平6度（-3db），垂直28度(-3db) |
| 接口类型 | 数据接口 | RS232串口1个，100以太网接口1个，USB2.0接口1个，SATA接口1个 |
|  | 锂电池接口 | 14.8V，13.4AH锂电池接口1个 |
|  | 电源输入接口 | 19VDC输入接口1个 |
|  | 电源输出接口 | 12VDC输出接口1个，最大功率5W |
|  | 闪光灯同步接口 | 2个，开关量 |
|  | LED频闪灯同步接口 | 1个 |
|  | 镜头接口类型 | C类型 |
| 抓拍方式 | 卡口抓拍功能 | 支持过车抓拍，1、2张可选 |
|  | 超速抓拍功能 | 支持超速抓拍，1、2、3张可选 |
|  | 欠速抓拍功能 | 支持超速抓拍，1、2、3张可选 |
| 触发方式 | 雷达触发 | 支持 |
| 特殊功能 | 车牌识别功能 | 白天≥90%；晚上≥80% |
|  | 设备初始化 | 支持 |
|  | 硬盘存储功能 | 支持 |
|  | 区域测光 | 支持 |
|  | 密码找回 | 支持 |
|  | GPS定位 | 支持GPS/北斗定位 |
|  | 图片传输 | 支持FTP传输/WEB客户端/平台 |
|  | 自动注册 | 支持 |
|  | 断网续传 | 支持 |
|  | 校时 | 支持GPS/北斗/NTP校时 |
|  | 3G/4G | 三网通用 |
|  | 抠图 | 支持车牌抠图可选 |
|  | 图片合成 | 支持1、2、3张合成，合成模式可选 |
|  | 新能源车牌 | 支持 |
|  | 录像存储功能 | 支持时间段录像，违章录像 |
|  | 存储空间可配功能 | 支持图片与录像存储配额设置，保证图片存储空间 |
|  | ICR切换功能 | 支持白天/夜间ICR切换功能 |
|  | 远程控制功能 | 可通过Web/客户端方式远程配置、控制 |
|  | OSD信息叠加功能 | 支持，可定义日期、时间、地点、行驶方向、车牌号码、车牌颜色、车型、车速、限速、雷达方向、违章类型、设备编号、标定到期时间及防伪码等信息 |
|  | 水印校验 | WEB客户端支持水印校验 |
|  | 图像防篡改功能 | 支持，图片和视频具备水印功能 |
| 工作环境 | 工作电压 | DC19V |
|  | 平均功耗 | <25W(屏保工作状态) |
|  | 工作温度 | 带锂电池：-20℃～+60℃ 不带锂电池：-40℃～+70℃ |
|  | 相对湿度 | 20%～90%，无冷凝 |
|  | 规格尺寸 | 230*290*225（长*高*宽，单位：mm） |
|  | 重 量 | 9.0Kg |
| 更换雷达后可支持 | 车速叠加 | 车速可叠加到对应车辆车头或者车尾 |
|  | 目标跟踪 | 可跟踪多个目标进行测速，最大支持10个 |
|  | 抓拍距离设置 | 可设置抓拍距离，范围16~36米 |
|  | 车道区分 | 支持3个车道区分，准确率95% |
| 其他要求 | 中心对接 | 要求所投设备能接入交警大队海康平台,并保证系统运行稳定 |

- 第七章  商务条款

- 一、投标报价:指货到采购人指定地点及完成安装调试的价格；

- （1）本次招标范围包括货物的供应、运送及安装施工。

- （2）投标供应商必须对第六章清单内的全部进行投标。

- （3）因工程量目前无法正确统计，本次招标为单价招标，具体供货及施工按实际发生工程量计算。

二、付款方式

- 实行按单项合同竣工结算审定后付至单项合同额的90%，剩余合同金额的10%作为质量保证金，单项合同项目验收合格并经项目结算审核完成后，除质保金外，15天内一次性付清(不计息)。质保金根据质保期满后未来三年维护情况每年支付(第一、二年分别支付单项合同金额的3%，第三年支付单项合同金额的4%，满3年后结清，不计息。)。

- 三、履约保证金

- 入围供应商提供的履约保证金为：排名第一的供应商缴纳人民币15万元，排名第二的供应商缴纳人民币12万元，排名第三的供应商缴纳人民币7万元。在签订合同前支付给采购人，服务期满且验收合格后七个工作日内无息退还。

- 四、交货时间

接采购人书面通知后指定时间（工期）内供货和安装调试完毕且通过质检部门检测合格。

五、交货地点

采购人指定地点。

★六、质保期

服务期满后三年（特别注明超过三年的按标注时间执行）。

七、入围期限

至2019年6月30日止或采购总量800万元。

八、验收

验收时履行合同的货物参数须与招标内容与要求中的一致，且与检测报告中的参数一致，否则采购人有权拒绝验收并支付货款。

★九、其他约定

中标单价在合同签订后至2019年6月30日或采购总量800万元内有效，采购人根据实际项目需要在三家定点的入围供应商中选择供货单位，其中排名第一的供应商承担的工程量为一年内总工程量的45%，排名第二的供应商承担工程量为一年内总工程量的35%，排名第三的供应商承担工程量为一年内总工程量的20%，根据实际情况略作调整，调整幅度为±5%。（注：工程量是指入围服务期内单项合同金额的和。）

- 第八章  投标文件格式

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（资格审查文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件一                关于资格的声明函

致：（招标方）

关于贵方       年   月   日对编号为           的项目发出的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件要求的（服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、有效的营业执照副本复印件；

2、2018年1月至2018年7月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟）；

3、2018年1月至2018年7月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟）；

4、无重大违法记录声明函；

5、供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函；

6、投标供应商一般情况；

7、投标方认为其他需要提供的资格审查材料。

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人签字：

年     月    日

有效的营业执照副本复印件

依法纳税的完税凭证复印件

2018年1月至2018年7月依法纳税的完税凭证复印件，无完税记录的提供供应商所在地国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

依法缴纳社保的凭证复印件

2018年1月至2018年7月依法缴纳社保的凭证复印件，无缴费记录的提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴社保费证明》复印件（格式自拟），复印件加盖供应商公章；

附件二

无重大违法记录的声明函

（采购人）               ：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此声明。

投标供应商盖章：           （公章）

法定代表人或授权代表签字：           （签字）

年     月    日

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件三

### 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明函

致：  采购人

本公司在参加项目编号为             的                           （项目名称）政府采购活动以前，在生产经营活动中始终做到遵纪守法，诚实守信，并具有良好的履约业绩；严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度健全，帐务清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动。特此声明。

供应商名称：                     （公章）

供应商法定代表人或其授权代表签字：                     （签字）

投标日期：        年    月    日

附件四                  供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |  |

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或全权代表签字：

年     月    日

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（商务技术文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件五              法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

附件六              法定代表人授权委托书

致                   ：

（投标方全称）法定代表人        （ 姓名）授权            （姓名）为全权代表，参加贵公司组织的                    项目（招标编号        ）招投标活动，全权代表本公司处理招投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。全权代表在招投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担全部责任。全权代表无转委托权，特此授权。

本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效。

全权代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方

投标方（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

全权代表签字：

日     期：

授权代表身份证件正反面复印件（加盖公章）

授权代表2018年7月由投标供应商所缴纳的社保证明复印件（加盖公章）

投标保证金（汇款凭证）复印件加盖单位公章

附件七                    投标书

致              ：

_________________________  (投标方全称)授权______ __________ (全权代表姓名)___________ (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的招标编号为                    的                                       项目的招标活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标方须知规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、提供投标方须知规定的全部投标文件。

3、我方已支付金额为            的投标保证金。

4、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。同意招标文件中的各项要求。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后的投标有效期内撤回投标，我方同意按招标方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

10、投标有效期为自开标日起 90日。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________

邮编：_______   __

电话：____________

传真：____________

投标方(盖章)：

法定代表人或授权代表签字：

日　期：

附件八              技术条款响应表

投标供应商名称：  　　　　 　　（公章）

采购编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商根据自己的情况对“第六章招标内容及要求”进行响应，栏目可自行添加，但不能减少；并在“说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。偏离的认定由评标委员会进行评议。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件九                商务条款响应表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（公章）：

招标编号：

注：对照商务条款逐项比较填写

注：对照招标文件第七章商务条款逐项比较填写。

投标供应商盖章：   （公章）

法定代表人或授权代表签字：

年     月    日

附件十

拟投入本项目主要设备表

项目名称：                                      招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 定额功率（KW） | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十一

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 时间 |  | 业主单位联系人及电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十二

本项目专业人员配备表

招标编号：                       项目名称：

| 负责岗位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表或其授权代表：（签字或盖章）

日     期：

附件十三                  业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、项目业绩相关证明材料复印件并加盖投标供应商公章。

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

第四章评分表中其他得分项的证明资料

正（副）本

(项目名称)   项目

招标编号：

（报价文件）

投

标

文

件

投标方：                   （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （盖章或签字）

日  期：

附件十四                    开标一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 入围期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

备注：1、投标报价以人民币为结算单位，单价四舍五入保留两位小数。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、本项目投标报价包括项目实施所需的货物、人工费、备品备件、服务费、运输费、安装调试费、验收费、培训、购买及制作标书费、税费、招标代理费及其他一切费用。此报价为最终报价，单价在结算时不做调整，按实结算。公开招标实行一次性报价，投标价即为最终有效价。

投标人单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

附件十五                                       投标报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 |  | 品牌、型号 |  |  |  | 备注 |  | 投标单价（元） | 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | 700万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3 | 300万高清晰摄像(抓拍)机 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 4 | 高清智能球机 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 | 高空瞭望球机 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 6 | 测速仪 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
|  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
|  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 7 | 镜头 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 8 | LED同步频闪补光灯 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 9 | 爆闪补光灯 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 摄像机防护罩 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 11 | 网络通讯（交换机） |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 12 | 辅助控制开关 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | 电源防雷 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 14 | 停电报警器 |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 15 | 硬盘 |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 16 | 电子警察指示牌 |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 禁止停车指示牌 |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 17 | 机箱 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 窖井管道 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 19 | 线材 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 300.0 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 300.0 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
|  |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
| 20 | 新建杆件 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 21 | 借用杆件置换或延长下臂 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 改造杆件 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 拆除费用 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 方向 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 24 | 运输费用 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  | 路口 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 25 | 杆件吊装费用 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 26 | 化学锚栓 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 27 | 开挖路面恢复 |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 28 | 配件 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 29 | 禁止停车标线 |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 30 | 光纤熔接 |  |  | 条 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 31 | 图片存储服务器 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 32 | 视频存储磁盘阵列柜 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 四、质量检测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 委托有资质的第三方对产品质量、性能进行检测并出具检测报告。 | 电子警察 |  | 路口 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
|  |  | 智能卡口 |  | 方向 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  |  | 违法停车、不礼让行人、高空瞭望球等 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |

备注：1、投标供应商可根据实际情况自行填写，但必须注明具体的细目内容，栏目可自行添加，但不能减少。未提及到的与本次采购相关的其它费用招标方认为已包含在相应报价中。

2、本表中的合计价格须与开标一览表中投标报价一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- 附件十六                  投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，供应商无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，供应商无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件十七                    中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明函为财库[2011]181号文附件的标准格式，必须按该格式填写；本声明函由供应商填写，请认真阅读相关政策文件；

2、如供应商提供本企业制造的货物或者由本企业承担工程、提供服务的，请在相应文字处后面打钩，如“提供本企业制造的货物（√）” “由本企业承担工程（√）、提供服务（√）”。如供应商是代理商，提供其他企业制造的货物，请如实填写其他企业的划分类型并对其真实性负责；

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物时视同中型企业，因此，只有小微企业提供自己的货物或者小微企业提供其他小微企业的货物时，供应商才算小微企业，才能享受评标标准里的价格扣除优惠。

附件十八

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                （单位）负责人               （姓名）合法授权参加                   项目（编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在厉害关系 □存在下列利害关系        ：

A投资关系   B行政隶属关系   C业务指导关系

D其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称）                     之间存在下列利害关系           ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

注：1、“政府采购活动现场确认声明书”非投标文件组成内容，无须在投标文件中提供。

2、“政府采购活动现场确认声明书”在开标现场由招标代理机构提供给各供应商签署。